VESZÉLYES FOLYÉKONY HULLADÉKOK ELŐKEZELÉSE

ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ

Készült: a GLASS TECHNIK-BAU Kft. megbízásából

Dokumentációt összeállította:

MKT-Defense Kft. (9700 Szombathely, Kassák Lajos utca 16.)

Témafelelős: Németh Péter környezetvédelmi szakmérnök

Tartalom

1.	Preambulum	4

2.	Az engedélykérő azonosító adatai	5

2.1.	Alapadatok	5

2.2.	A telephely adatai	5

3.	A tervezett tevékenység célja	5

4.	A tervezett tevékenység bemutatása	5

4.1.	A tevékenység volumene	5

4.2.	A telepítés megkezdésének várható időpontja	5

4.3.	A működés megkezdésének várható időpontja és időtartama	6

4.4.	A kapacitás- kihasználás tervezett időbeli megoszlása	6

4.5.	A tevékenység helye és területigénye	6

4.6.	Az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a település-rendezési eszközökben rögzített módja	6

4.7.	A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint az azokhoz kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye	6

4.8.	A tervezett technológia leírása	7

4.9.	Anyagfelhasználás főbb mutatói:	11

4.10.	A tevékenységhez szükséges szállítás nagyságrendje, szállításigényessége	16

4.11.	A már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések	16

4.12.	A tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges kapcsolódó műveletek	16

4.12.	Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetében külföldi referencia	17

5.	A telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely szomszédságában meglévő vagy – a településrendezési tervekben szereplő – tervezett terület-felhasználási módokat	17

A tevékenység megvalósítása nem teszi szükségessé a területrendezési tervek vagy a településrendezési eszközök módosítását.	17

A tevékenység megkezdését követően nem kerül sor összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására.	17

A tervezett tevékenység (technológia) nincsen összefüggésben olyan korábbi, különösen terület, vagy településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és természeti erőforrás felhasználási, vagy védelmi koncepciókkal, amelyek befolyásolhatják a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását.	17

6.	A számításba vett változatok környezetterhelése és környezet-igénybevétele (a továbbiakban együtt: hatótényezők) várható mértékének előzetes becslése.	18

6.1.	Meghatározások	18

6.2.	Hatótényezők azonosítása	20

6.3.	Hatótényezők minősítése	21

6.4.	A tevékenység telepítése, működése, felhagyása során az egyes környezeti elemekre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése	22

Hatótényezők a létesítési szakaszban	22

6.5.	Hatótényezők az üzemelési szakaszban	23

6.6.	Hatótényezők a felhagyási szakaszban	23

6.7.	Hatótényezők üzemzavar esetén	24

7.	A területről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati és demográfiai adatok, valamint a hatásfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentős környezeti állapotváltozások (hatások) léphetnek fel	25

8.	A védett természeti területet, barlangot, Natura 2000 területet, és a terület természetvédelmi státuszától függetlenül a védett fajokat érintő hatások ismertetése	25

9.	A tájra (a táj szerkezetére, használatára, és a tájképre) gyakorolt hatások ismertetése	25

10.	A felszíni és felszín alatti víz, éghajlat, talaj, mint környezeti elemeket érintő hatások	25

11.	Zaj- és rezgésvédelem	28

11.1.	Levegő	29

11.2.	Zaj	31

12.	Az éghajlatváltozással összefüggő elemzés	32

13.	Egyéb	35

14.	Országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége	35

15.	Összefoglalás	35

- Preambulum

A GlassTechnik-Bau. Kft. (továbbiakban: Engedélykérő) Celldömölk, 1679 hrsz alatti üzemi területen (korábban Celldömölki Kesztyűgyár) veszélyes folyékony hulladékok kezelését, rövid idejű tárolását kívánja végezni. A tervezett tevékenység a telephelyen meglévő üzemépületben található 560 m2-es, különálló csarnokban valósulna meg.

Mivel a tervezett tevékenység szerepel a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében [A környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek. 109. pont alatt Veszélyeshulladék-tároló és/vagy hasznosító telep (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe; a küszöbérték alapja a) pont szerint: önálló telepként méretmegkötés nélkül)], ezért szükségessé vált jelen dokumentáció elkészítése.

Az Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD) kidolgozásával, valamint a hulladékgazdálkodási engedélyes eljárás lebonyolításával az Engedélykérő az MKT-Defense Kft-t bízta meg. A szakmai elvárásoknak megfelelően a jelen dokumentációt a fent nevezett Korm. rendelet 4. számú mellékletének figyelembe vételével állítottuk össze.

A dokumentáció összeállításához felhasználtuk az Engedélykérő által rendelkezésünkre bocsátott, és az általunk beszerzett információkat és adatokat. A dokumentációban szereplő adatok gyűjtésénél, értékelésénél, illetve a megbízás egésze során a kellő szakértelemmel, figyelemmel és gondossággal jártunk el.

AEVD összeállításában résztvevő szakértők kijelentik, hogy a nyújtott szolgáltatásokat a szakmaistandardok szerint végezték.

A szakértők nyilatkozatai és végzettségükre vonatkozó irományok a mellékletben csatolásra kerülnek.

- Az engedélykérő azonosító adatai

  - Alapadatok

A cég megnevezése:	Glass Technik-Bau Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Székhelye:			8477 Tüskevár, Kossuth Lajos u. 48.

Adószáma:			25395705-2-19

Cégbejegyzési szám:	19 09 518069

Statisztikai számjel:		25395705-2829-113-19

Képviseletre jogosult	Czirók Szintia ügyvezető

A környezetvédelmi ügyfél jel: (KÜJ):	103 702 065

  - A telephely adatai

A létesítmény megnevezése:	Celltechnik Hulladékkezelő

Címe:				9500 Celldömölk, Csokonai u. 53.

Helyrajzi száma:			Celldömölk belterület 1679

KTJ száma:				folyamatban

- A tervezett tevékenység célja

A térségben olyan hulladékgazdálkodási létesítmény létrehozása, amely az önellátás, a közelség és a költséghatékonyság elve alapján biztonságosan működik. A gyűjtőjáratok szervezésével csökkenjenek a szállítási távolságok.

- A tervezett tevékenység bemutatása

  - A tevékenység volumene

A tervezett technológia egy közel 600 m2-es csarnokban kerül kialakításra. Tartalmaz 1 db fogadó és 3 db kezelő tartályt, melyek üzemi térfogata egyenként 12 m3. A be- és kiszállítások naponta kerülnek végrehajtásra, szerződött partner bevonásával. A beszállítások Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron, Veszprém megyét érinti elsősorban. Hulladékkezelés volumene éves szinten ca. 5000 tonna.

  - A telepítés megkezdésének várható időpontja

Az EVD elbírálását követőenvárhatóan 2020. május 15.

  - A működés megkezdésének várható időpontja és időtartama

A hatósági engedélyezési folyamat függvényében várhatóan 2020. július 01.

A hulladékgazdálkodási tevékenységet kettő cikluson keresztül tervezik (10 év).

  - A kapacitás- kihasználás tervezett időbeli megoszlása

Működés megkezdésétől hat hónapig:

Hulladék befogadás napi 10 tonna, kiszállítás kettő naponként 10 tonna. Ez a max. kapacitás 33%-a.

Egy éves működést követően befogadás napi 40 tonna. Kiszállítás 40 tonna. Éves viszonylatban 260 nappal számolva 5200 tonna hulladék átvétel kezelésre.

  - A tevékenység helye és területigénye

Vas megye

Celldömölki járás

Celldömölk, természetben Csokonay utca 53.

Volt kesztyűgyár területe.

Jelenlegi bérelt terület nagysága 561 m2 (bővíthető)

A tervezett tevékenység folytatásához a terület nagysága optimális.

Melléklet:	Térképmásolat (Celldömölk belterület 1679)

Telephely használatához hozzájáruló nyilatkozat

  - Az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a település-rendezési eszközökben rögzített módja

A terület jelenlegi és a rendezési (Celldömölk Szabályozási) tervben rögzített módja:

Gipsz/1	kistelkes ipari gazdasági terület

Melléklet: CELLDÖMÖLK Szabályozási Terve B-18

  - A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint az azokhoz kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye

Hulladékgazdálkodási létesítmény (építmény) (a volt kesztyűgyár területének D-i oldalán húzódó épületsor középső része; 561 m2)

Villamos ellátó rendszer

A rendelkezésre álló kontingens 3*315 A

Az 1. számú épületben került kialakításra a belső elosztó központ és a fogyasztásmérés.

Az épületekbe az elektromos ellátás egyedileg került kiépítésre.

Minden egységben kiépítésre került a normál hálózati 230 V-os és az ipari áram 400 V vételezési lehetőség is.

Az épületről fizikai jellemzői:

Tetőzet: monolit jellegű vasbeton födém

Falazat: tégla, oldalanként 3-3 nyitható ablakkal; É-i oldalon egy személyi és egy jármű bejárattal.

Homlokzati szigetelés. Meglévő falazatra a felújításnál 10 cm EPS került fel, lábazaton 5 cm XPS szigetelés.

Tetőszigetelés. A felújításnál az alábbi rétegrend került kialakításra. 1 réteg poliolefin csapadékvíz elleni szigetelés mechanikus rögzítéssel, 16 cm EPS hab hőszigetelés, 1 réteg párazáró fólia átlapolásoknál ragasztva.

Padozat: 5t/nm teherbírású ipari padló; simított beton

  - A tervezett technológia leírása

A technológia tervezett átnézeti kialakítása (felülnézet):

Kezelendő folyékony hulladék befejtése tartálykocsiból a tároló tartályba:

A befejtés megkezdése előtt meg kell győződni, hogy a befejtendő mennyiség belefér-e a TK-1-301 jelű tartályba!

Befejtés előtt a folyadék hőmérsékletének 5-30°C között kell lennie, és nem tartalmazhat olyan vegyi anyagot, amely károsíthatja a tartály anyagát!

A befejtő csonkra szerelt D-Storz csatlakozóra (épület falán kívül szerelve) kapcsolják a tartálykocsi tömlőjét, majd kinyitják a tartálykocsin lévő elzáró szerelvényt. Ezután a HV-1-101 és a HV-1-103-A/B jelű pillangószelepek kinyitása után a folyékony hulladék a BF-1-104-A/B jelű szűrőbe áramlik.

Ez idő alatt a HV-1-105-A/B jelű szelepnek nyitott állásban kell lennie, hogy a folyékony hulladék a rendszerből a VV-1-106-A/B jelű légtelenítő szelepen keresztül ki tudja szorítani a levegőt!

A HV-1-105-A/B jelű szelepet a befejtés ideje alatt végig nyitva kell tartani!

A HV-1-107-A/B, HV-1-201, HV-1-203, HV-1-205-A/B, HV-1-208-A/B, HV-1-209, HV-1-303 jelű szelepeket ki kell nyitni, majd meg kell győződni, hogy a minden más szelep zárt állapotban van!

Ezután a P-1-206-A/B szivattyúkat el lehet indítani, amelyek beleszivattyúzzák folyékony hulladékot a TK-1-301 jelű tároló tartályba. A befejtés során egyszerre csak egy tartály tölthető!

A tartályban lévő folyékony hulladék szintjét az LI-1-306 jelű csőbe épített szintjelzőn kell nyomon követni a befejtés teljes ideje alatt.Afolyékony hulladékot a tartályban található MX-1-302 jelű keverővel lehet mozgásban tartani a kiülepedés megakadályozása érdekében.

Ha a tartálykocsi leürült, vagy a TK-1-301 jelű tartály megtelt, akkor előbb a szivattyút le kell állítani, majd a gömbcsapokat fordított sorrendben el kell zárni.

A szűrő BF-1-104-A/B tetejét le kell szerelni, és ki kell takarítani.

A tároló tartály üzemi térfogata: 12 m3

Folyékony hulladék átfejtése tárolótartályból kezelőtartályba:

Az átfejtés megkezdése előtt meg kell győződni, hogy a befejtendő mennyiség belefér-e a kiválasztott tartályba!

A HV-1-304, HV-1-205-A/B, HV-1-208-A/B, HV-1-209 szelepek kinyitása után, meg kell győződni, hogy a minden más szelep zárt állapotban van!

Ezután a HV-1-403-A/B/C jelű szelepek egyikének kinyitásával lehet kiválasztani, hogy a TK-1-401-A/B/C jelű tartályok melyikébe fejtik át a folyékony hulladék.

Az átfejtés során egyszerre csak egy tartály tölthető!

Ezután el lehet indítani a P-1-206-A/B szivattyúkat.

A tartály szintjét az LI-1-406-A/B/C jelű csőbe épített kell nyomon követni a befejtés során.

A befejtés végén a P-1-206-A/B szivattyúkat le kell kapcsolni, majd a szelepeket fordított sorrendben el kell zárni.

Átfejtés után a TK-1-301 tartály alján közelítőleg 200 liter folyadék marad.

A befejtés után a beadagolt vegyszer elkeverését az MX-1-402-A/B/C jelű keverővel lehet elvégezni.

A tartályba csak olyan vegyszert lehet beadagolni, amely oldódása nem jár jelentős hőfejlődéssel!

A kezelő tartályok üzemi térfogata: 12 m3

Folyékony hulladék befejtése tartálykocsiból közvetlenül a kezelőtartályba:

A befejtés megkezdése előtt meg kell győződni, hogy a befejtendő mennyiség belefér-e a kiválasztott tartályba!

Befejtés előtt a folyadékhulladék hőmérsékletének 5-30°C között kell lennie, és nem tartalmazhat olyan vegyianyagot, amely károsíthatja a tartály anyagát!

A befejtő csonkra szerelt D-Storz csatlakozóra kapcsolják a tartálykocsi tömlőjét, majd kinyitják a tartálykocsin lévő elzáró szerelvényt. Ezután a HV-1-101 és a HV-1-103-A/B jelű pillangószelepek kinyitása után a folyékony hulladék a BF-1-104-A/B jelű szűrőbe áramlik.

Ez idő alatt a HV-1-105-A/B jelű szelepnek nyitott állásban kell lennie, hogy afolyékony hulladék a rendszerből a VV-1-106-A/B jelű légtelenítő szelepen keresztül ki tudja szorítani a levegőt!

A HV-1-105-A/B jelű szelepet a befejtés ideje alatt végig nyitva kell tartani!

A HV-1-107-A/B, HV-1-201, HV-1-203, HV-1-205-A/B, HV-1-208-A/B, HV-1-209 jelű szelepeket ki kell nyitni, majd meg kell győződni, hogy a minden más szelep zárt állapotban van!

Ezután a HV-1-403-A/B/C jelű szelepek egyikének kinyitásával lehet kiválasztani, hogy a TK-1-401-A/B/C jelű tartályok melyikébe fejtik át a folyékony hulladék. Ezután a P-1-206-A/B szivattyúkat el lehet indítani.

A befejtés során egyszerre csak egy tartály tölthető!

A tartályban lévő folyékony hulladék szintjét az LI-1-406-A/B/C jelű csőbe épített szintjelzőn keresztül kell nyomon követni a befejtés teljes ideje alatt.

Ha a tartálykocsi leürült, vagy a TK-1-401-A/B/C jelű tartály megtelt, akkor előbb a szivattyút le kell állítani, majd a gömbcsapokat fordított sorrendben el kell zárni.

A tartályokban található MX-1-402-A/B/C jelű keverővel lehet az esetlegesen kiülepedett anyagokat, illetve a beadagolt vegyszert felkeverni.

A tartályba csak olyan vegyszert lehet beadagolni, amely oldódása nem jár jelentős hő fejlődéssel!

A szűrő BF-1-104-A/B tetejét le kell szerelni, és ki kell takarítani.

Folyékony hulladék kitárolása kezelőtartályból a tartálykocsiba:

A kitárolás megkezdése előtt meg kell győződni, hogy a befejtendő mennyiség belefér-e a tartálykocsiba!

A befejtő csonkra szerelt D-Storz csatlakozóra kapcsolják a tartálykocsi tömlőjét, majd kinyitják a tartálykocsin lévő elzáró szerelvényt.

Ezután a HV-1-404-A/B/C jelű szelepek valamelyikének kinyitásával lehet kiválasztani, hogy a TK-1-401-A/B/C jelű tartályok közül melyikből kívánjuk folyékony hulladékot kitárolni.

Ezután ki kell nyitni a HV-1-204, HV-1-205-A/B, HV-1-208-A/B, HV-1-209, HV-1-501 gömbcsapokat, és a HV-1-502 jelű pillangószelepet, majd meg kell győződni, hogy minden más szelep zárt állapotban van! Ezután a P-1-206-A/B szivattyúkat el lehet indítani, amelyek beleszivattyúzzák a TK-1-401-A/B/C jelű tárolóból a folyékony hulladékot a tartálykocsiba.

A kitárolás során egyszerre csak egy tartály üríthető!

A tartálykocsiban lévő folyadék szintjét a jármű szintjelzőjén folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kitárolás teljes ideje alatt.

Ha a jármű megtelt, a P-1-206-A/B jelű szivattyút le kell állítani, és a szelepeket fordított sorrendben el kell zárni.

Átfejtés után a TK-1-401-A/B/C tartály alján közelítőleg 200 liter folyékony hulladék marad.

Egyéb intézkedések:

A befejtés vagy átfejtés során a tartályt mindig csak a felső töltőcsonkon keresztül (HV-1-X03-X jelű gömbcsapon) szabad fejteni, alsó ürítő szerelvényen keresztül nem!

Ha a be vagy átfejtés, illetve kitárolás során bárhol szivárgás tapasztalható, a műveletet a lehető leghamarabb be kell fejezni, a szivárgó szakaszt a megfelelő elzáró szerelvényekkel ki kell zárni.

Bár a beépített szivattyúk a kármentőn belül elkerített területen találhatóak, azokat szivárgása esetén áramtalanítani kell!

Ha a szivárgás tartályt érint, akkor annak tartalmát a lehető leghamarabb át kell fejteni egy másik tartályba!

A kármentőbe kijutott folyékony hulladékot a lehető leghamarabb ki kell szivattyúzni, illetve fel kell itatni.

Melléklet:

Műszaki berendezési vázlat

Átnézeti rajz – felülnézet

Folyamatábra (1)

Folyamatábra (2)

Eszközlista

Tartályrajz

4.9.	Anyagfelhasználás főbb mutatói:

Hulladékgazdálkodásba bevonni tervezett hulladékok köre.

A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint:

| A |  | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| Azonosító kód: |  |  | A hulladéktípus megnevezése: |
| főcsoport szám | alcsoport szám |  |  |
|  | 01 05 05* |  | olajtartalmú fúróiszap és hulladék |
|  | 01 05 06* |  | veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszap és egyéb hulladék |
|  | 04 02 16* |  | veszélyes anyagot tartalmazó színezék és pigment |
|  | 04 02 19* |  | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
|  | 05 01 02* |  | sótalanító berendezésből származó iszap |
|  | 05 01 03* |  | tartályfenék iszap |
|  | 05 01 04* |  | alkil-savas iszap |
|  | 05 01 05* |  | kiömlött olaj |
|  | 05 01 06* |  | üzem, vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszap |
|  | 05 01 09* |  | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszap |
|  | 06 05 02* |  | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
|  | 07 01 01* |  | vizes mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 01 03* |  | halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 01 04* |  | egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 01 08* |  | egyéb üstmaradék és reakciómaradék |
|  | 07 01 11* |  | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
|  | 07 02 01* |  | vizes mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 02 08* |  | egyéb üstmaradék és reakciómaradék |
|  | 07 02 11* |  | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
|  | 07 02 14* |  | veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladék |
|  | 07 03 01* |  | vizes mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 03 03* |  | halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 03 04* |  | egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 03 08* |  | egyéb üstmaradék és reakciómaradék |
|  | 07 03 11* |  | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
|  | 07 04 01* |  | vizes mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 04 03* |  | halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 04 04* |  | egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 04 08* |  | egyéb üstmaradék és reakciómaradék |
|  | 07 04 11* |  | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
|  | 07 05 01* |  | vizes mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 05 03* |  | halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 05 04* |  | egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 05 08* |  | egyéb üstmaradék és reakciómaradék |
|  | 07 05 11* |  | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
|  | 07 06 01* |  | vizes mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 06 03* |  | halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 06 04* |  | egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 06 08* |  | egyéb üstmaradék és reakciómaradék |
|  | 07 06 11* |  | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
|  | 07 07 01* |  | vizes mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 07 03* |  | halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 07 04* |  | egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg |
|  | 07 07 08* |  | egyéb üstmaradék és reakciómaradék |
|  | 07 07 11* |  | a folyékony hulladéknak a telephelyen történő kezeléséből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
|  | 08 01 11* |  | szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék |
|  | 08 01 13* |  | szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap |
|  | 08 01 15* |  | szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú vizes iszap |
|  | 08 01 17* |  | festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék |
|  | 08 03 19* |  | diszpergált olaj |
|  | 08 04 15* |  | szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék |
|  | 08 04 17* |  | gyantaolaj |
|  | 09 01 01* |  | vizes alapú előhívó- és aktiváló oldat |
|  | 09 01 02* |  | vizes alapú ofszetlemez előhívó oldat |
|  | 09 01 03* |  | oldószer alapú előhívó oldat |
|  | 09 01 04* |  | rögzítő (fixír) oldat |
|  | 09 01 05* |  | halványító oldat és halványító rögzítő fixír oldat |
|  | 10 01 22* |  | kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszap |
|  | 10 01 20* |  | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
|  | 10 02 11* |  | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék |
|  | 10 03 27* |  | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék |
|  | 10 04 09* |  | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék |
|  | 10 05 08* |  | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék |
|  | 10 06 09* |  | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék |
|  | 10 07 07* |  | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék |
|  | 10 08 19* |  | hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék |
|  | 11 01 11* |  | veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz |
|  | 11 01 13* |  | veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék |
|  | 11 01 98* |  | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék |
|  | 12 01 06* |  | ásványi alapú, halogénelemeket tartalmazó gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot) |
|  | 12 01 07* |  | halogénmentes, ásványi alapú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot) |
|  | 12 01 08* |  | halogénelemeket tartalmazó hűtő-kenő emulzió és oldat |
|  | 12 01 09* |  | halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat |
|  | 12 01 10* |  | szintetikus gépolaj |
|  | 12 01 12* |  | elhasznált viasz és zsír |
|  | 12 01 14* |  | veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap |
|  | 12 01 18* |  | olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja) |
|  | 12 01 19* |  | biológiailag lebomló gépolaj |
|  | 12 03 01* |  | vizes mosófolyadék |
|  | 12 03 02* |  | gőzzel végzett zsírtalanítás hulladéka |
|  | 13 01 04* |  | klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulzió |
|  | 13 01 05* |  | klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulzió |
|  | 13 01 09* |  | klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj alapú hidraulikaolaj |
|  | 13 01 10* |  | klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulikaolaj |
|  | 13 01 11* |  | szintetikus hidraulikaolaj |
|  | 13 01 12* |  | biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolaj |
|  | 13 01 13* |  | egyéb hidraulikaolaj |
|  | 13 02 04* |  | ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj |
|  | 13 02 05* |  | ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj |
|  | 13 02 06* |  | szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj |
|  | 13 02 07* |  | biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj |
|  | 13 02 08* |  | egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj |
|  | 13 03 06* |  | ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj, amely különbözik a 13 03 01-től |
|  | 13 03 07* |  | ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj |
|  | 13 03 08* |  | szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olaj |
|  | 13 03 09* |  | biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olaj |
|  | 13 03 10* |  | egyéb szigetelő és hőtranszmissziós olaj |
|  | 13 04 01* |  | belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz |
|  | 13 04 02* |  | kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladék |
|  | 13 04 03* |  | egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz |
|  | 13 05 01* |  | homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag |
|  | 13 05 02* |  | olaj-víz szeparátorokból származó iszap |
|  | 13 05 06* |  | olaj-víz szeparátorokból származó olaj |
|  | 13 05 07* |  | olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz |
|  | 13 05 08* |  | homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke |
|  | 13 07 01* |  | tüzelőolaj és dízelolaj |
|  | 13 07 02* |  | benzin |
|  | 13 07 03* |  | egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is) |
|  | 13 08 01* |  | sótalanítási iszapok, emulziók |
|  | 13 08 02* |  | egyéb emulziók |
|  | 13 08 99* |  | közelebbről meg nem határozott hulladék |
|  | 16 01 13* |  | fékfolyadék |
|  | 16 01 14* |  | veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék |
|  | 16 07 08* |  | olajat tartalmazó hulladék |
|  | 16 10 01* |  | veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék |
|  | 16 10 03* |  | veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok |
|  | 18 02 05* |  | veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer |
|  | 19 02 04* |  | előkevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz |
|  | 19 02 05* |  | fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
|  | 19 02 07* |  | elválasztásból származó olaj és koncentrátum |
|  | 19 02 08* |  | veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladék |
|  | 19 02 11* |  | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék |
|  | 19 07 02* |  | hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz |
|  | 19 08 07* |  | ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap |
|  | 19 08 10* |  | olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től |
|  | 19 08 11* |  | ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
|  | 19 08 13* |  | ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
|  | 19 11 03* |  | vizes folyékony hulladék |
|  | 19 11 04* |  | fűtőanyagok lúggal való kezeléséből származó hulladék |
|  | 19 11 05* |  | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
|  | 19 13 03* |  | szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
|  | 19 13 05* |  | szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
|  | 19 13 07* |  | szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvíz, tömény vizes oldatok |
|  | 20 01 13* |  | oldószerek |
|  | 20 01 14* |  | savak |
|  | 20 01 15* |  | lúgok |
|  | 20 01 17* |  | fényképészeti vegyszer |
|  | 20 01 29* |  | veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer |

Segédanyagok (pH szabályozó szerek) köre:

Sósav 30/30% Ipari 1100 kg-os kiszerelésben. Tárolása IBC tartályban, kármentővel ellátva. Fogyás függvényében rendelés a forgalmazótól, kiszállítással.

Nátriumhidroxid 98% pikkelyes 25 kg-os kiszerelésben.

Melléklet:

Biztonsági adatlap Nátrium-hidroxid

Biztonsági adatlap Sósav

Az előkezelés (szűrés, semlegesítés) folyamán keletkező másodlagos hulladék:

| 19 02 | hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék |
| --- | --- |
| 19 02 04* | előkevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz |
| 19 02 05* | fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
| 19 02 11* | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék |

4.10.	A tevékenységhez szükséges szállítás nagyságrendje, szállításigényessége

A veszélyes folyékony hulladékok szállítása az adott hulladéktípusra engedéllyel, és ADR vizsgával rendelkező szerződött partnerrel kerül be- és kiszállításra. Napi 4-6 gépjármű mozgással számolunk.

4.11.	A már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések

A környezetvédelmi létesítmény az épületen belül lévő fent jelzett csarnok, illetve az abba telepítésre tervezett gépészeti, kiszolgáló berendezések. A berendezések (fogadó- és kezelő tartályok, kármentők, állványok, stb.) gyártására a kivitelező kiválasztása megtörtént. A tervdokumentációk készülnek. A gyártás megfelelő időben elkezdődik.

4.12.	A tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges kapcsolódó műveletek

A tevékenység megkezdéséhez szükséges csarnokfizikai kialakítása:

- 1 db duplafalú fogadó tartály (üzemi térfogata: 12 m3); anyaga: PP

- 3 db duplafalú kezelő-tároló tartály (üzemi térfogata: 12 m3); anyaga:PP

- rögzített kármentő tálca a szivattyú csoport alá

- mobil kármentő tálcák az IBC-k alatt

- csőhálózat az eszközlistán szereplő szerelvényekkel

- segédanyagok

- zárt iroda kialakítása a csarnokban, benne a működéshez szükséges perifériák

- épületen kívül kármentő mobil tálca a tartálykocsi lefejtő csonk alá

- munka- és tűzvédelmet szolgáló irományok, berendezések, eszközök

- egyéb tároló edények

A felhagyáshoz szükséges műveletek:

- a telephelyen lévő hulladékok teljes átadása

- a fent felsorolt berendezések, eszközök elbontása, elszállítása

- eredeti állapot visszaállítása

- hulladékbevallás a felhagyás évére jelentve

4.12.	Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetében külföldi referencia

A tervezett hulladékgazdálkodási létesítményben megvalósítandó technológia Magyarországon nem számít újnak. A közelség elvét alapul véve a gyűjtési-szállítási folyamatok hatékonyságának növelése, a térségben (Celldömölk és annak 50 km-es vonzáskörzete) fellelhető veszélyes folyadék hulladék kezelők alacsony száma adott projekt bevezetését teszi szükségessé.

5.	A telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely szomszédságában meglévő vagy – a településrendezési tervekben szereplő – tervezett terület-felhasználási módokat

Melléklet: CELLDÖMÖLK Szabályozási Terv

A tevékenység megvalósítása nem teszi szükségessé a területrendezési tervek vagy a településrendezési eszközök módosítását.

A tevékenység megkezdését követően nem kerül sor összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására.

A tervezett tevékenység (technológia) nincsen összefüggésben olyan korábbi, különösen terület, vagy településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és természeti erőforrás felhasználási, vagy védelmi koncepciókkal, amelyek befolyásolhatják a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását.

6.	A számításba vett változatok környezetterhelése és környezet-igénybevétele (a továbbiakban együtt: hatótényezők) várható mértékének előzetes becslése.

6.1.	Meghatározások

A hatások feltárása az ok-okozati összefüggéseken, a hatótényező › hatásfolyamat › hatás rendszer feltárásán alapul, ahol:

Hatótényező: a tevékenység

- anyag - vagy energia kibocsátása a környezetbe (környezetterhelés) vagy

- környezeti elem felhasználása (környezet-igénybevétel)

Hatásfolyamat:

- térbeli kiterjedésének (hatásterület) és

- időbeli lefolyásának meghatározása

Hatás:

- a hatásfolyamatok miatt várható környezetállapot változás, vagy

- a környezetállapot változása miatt várható egészségi, társadalmi-gazdasági következmények

A hulladékgazdálkodási tevékenység előzetes vizsgálat keretében megtörtént:

- a hatótényezők, hatásfolyamatok azonosítása a tevékenység szakaszaira és a környezeti elemekre;

- az azonosított környezeti hatások becslése;

- a hatásterületek előzetes lehatárolása környezeti elemenként.

A hatások jellege, jelentősége: a megítélésénél figyelembe kell venni a kedvező vagy kedvezőtlen környezeti hatás jellegét (miszerint átmeneti vagy tartós), valamint jelentőségét, azaz

- nem jelentős, elhanyagolható: ha a hatás nem vagy alig észlelhető;

- kismértékű: ha a hatás az észlelhetőség, kimutathatóság határát meghaladja és egyértelműen kimutatható;

- mérsékelt: ha a hatás jól észlelhető, kimutatható,

- jelentős: ha a hatás fontos és/vagy meghatározó mértékű változásokhoz köthető;

- nagymértékű: ha a hatás igen jelentős és/vagy alapvető változásokat jelez.

A hatások minősítése, értékelése: a kedvező és/vagy kedvezőtlen környezeti hatások megítélése a következő definíciók szerint történt:

- megszüntető: az adott környezeti elem megsemmisítését, megsemmisülését eredményező hatás;

- szennyező: határérték túllépést okozó hatás;

- terhelő: határérték túllépést legfeljebb átmenetileg eredményező, vagy a határértéket tartósan közelítő változást okozó hatás;

- megengedhető: a környezeti elem minőségromlása kimutatható, de csak határértéken belüli változás lép fel;

- semleges: nincs kimutatható változás;

- javító: a környezeti elem, tényező minősége tartósan javul;

- értékteremtő: új környezeti érték jelenik meg.

Hatásviselők: a hatásterületen belül a hatótényezők által érintett környezeti elemek (levegő, felszíni és felszínalatti vizek, földtani közeg, élővilág), az ökoszisztémák és élőhelyek, a táj, a települési környezet és az ember, valamint egyéb hatástényezőként a környezeti zajviszonyok és a hulladékkezelés.

Hatásterület: az a terület vagy térrész, ahol a létesítés, beavatkozás, tevékenység, felhagyás következtében fellépő, döntően elsődleges hatás:

- jól azonosítható, definiálható eredetében, jellegében (pl. zaj, légszennyezés) és mértékében;

- kedvező/kedvezőtlen változást/változásokat idéz elő a környezeti elemek állapotában, minőségében és/vagy a természeti környezeti folyamatokban;

- az adott változás tartósságának, mértékének megítélésére szolgáló határértékekkel, normatívákkal, irányértékekkel, indexekkel összevethető és a szakmai megítélésnél terhelő, károsító, megszüntető vagy javító, értékteremtő minősítéssel jellemezhető.

A teljes hatásterület a közvetlen és közvetett hatások területeinek összessége. A közvetlen hatásterület az egyes hatótényezőkhöz hozzárendelhető területek, amelyek lehetnek a földbe, vízbe, levegőbe való egyes anyag- vagy energia kibocsátások terjedési területei, valamint közvetlen igénybevételének területei. A közvetett hatásterület a közvetlen hatások területein bekövetkező környezeti állapotváltozások miatt továbbterjedő hatásfolyamatok terjedési területe.

6.2.	Hatótényezők azonosítása

A tervezett tevékenység egyes szakaszaiban (létesítés, üzemeltetés, felhagyás, üzemzavar) fellépő, figyelembe veendő hatásokat, a hatótényezők-hatásviselők kapcsolatrendszerét (hatásmátrix) foglalja rendszerbe az 1. táblázat. Ez ad iránymutatást a hatások elemzésének, értékelésének és minősítésének későbbi elvégzéséhez.

- számú táblázat

A hatótényezők és hatásviselők azonosítása (hatásmátrix)

| Hatásviselők |  | Hatótényezők / Hatások |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A tevékenység szakaszai |  |  |  |
|  |  | Létesítés | Üzemelés | Felhagyás | Üzemzavar |
| Levegő |  |  |  |  |  |
| Víz | Felszín alatti |  |  |  |  |
|  | Felszíni |  |  |  |  |
| Föld | Talaj / Altalaj |  |  |  |  |
| Élővilág | Növényzet |  |  |  |  |
|  | Állatvilág |  |  |  |  |
| Táj |  |  |  |  |  |
| Települési/Épített környezet |  |  |  |  |  |
| Ember/Környezet-egészségügy |  |  |  |  |  |
| Egyéb | Zaj |  |  |  |  |
|  | Hulladék |  |  |  |  |

Jelmagyarázat

|  |  | Környezeti hatás jellege |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jelentősége |  | Átmeneti | Tartós |
| 1 | nem jelentős, elhanyagolható |  |  |
| 2 | kismértékű |  |  |
| 3 | mérsékelt |  |  |
| 4 | jelentős |  |  |
| 5 | nagymértékű |  |  |

6.3.	Hatótényezők minősítése

Az tevékenység során jelentkező környezeti hatások, a hatások az egyes hatásviselőkre, a tevékenység szakaszaiban a 2. táblázatban követhető nyomon.

- számú táblázat

A hatótényezők és hatásviselők azonosítása

| Hatásviselők |  | Hatótényezők / Hatások |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A tevékenység szakaszai |  |  |  |
|  |  | Létesítés | Üzemelés | Felhagyás | Üzemzavar |
| Levegő |  |  |  |  |  |
| Víz | Felszín alatti |  |  |  |  |
|  | Felszíni |  |  |  |  |
| Föld | Talaj / Altalaj |  |  |  |  |
| Élővilág | Növényzet |  |  |  |  |
|  | Állatvilág |  |  |  |  |
| Táj |  |  |  |  |  |
| Települési/Épített környezet |  |  |  |  |  |
| Ember/Környezet-egészségügy |  |  |  |  |  |
| Egyéb | Zaj |  |  |  |  |
|  | Hulladék |  |  |  |  |

Jelmagyarázat

| A hatások minősítése |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | értékteremtő |  | semleges |  | terhelő |
|  | javító |  | megengedhető |  | megszüntető |

6.4.	A tevékenység telepítése, működése, felhagyása során az egyes környezeti elemekre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése

Hatótényezők a létesítési szakaszban

Alétesítés: az épületben lévő csarnok kialakítása, a berendezések telepítése, próbaüzem.

A tervezett beruházás keretében megtörténik:

- a csarnok előkészítése a hulladékgazdálkodási berendezések fogadására, telepítésére

- a szükséges anyagok, eszközök helyszínre szállítása

- a létesítés tereprendezést nem igényel

A létesítési szakaszban fellépő közvetlen és/vagy közvetett hatások minősítése súlyozottan SEMLEGES hatás.

A hatásterület becsült kiterjedése. A létesítési munkálatok, a technológia kiépítése és az elkészült létesítmény üzembe helyezése során a környezeti hatások lényegében a telephelyre, azon belül a csarnokon belülimunkafázisokra terjednek ki, amely hatásterületek megszűnnek a munkálatok befejezésével, a kivitelező levonulásával.

A következő hatótényezők jelentkeznek a létesítés szakaszában:

- a környezeti levegő minőségét, állapotát csak a helyszínen és kismértékben befolyásolhatják (porképződés, anyagmozgató gépek füstgáz kibocsátása stb.) a folyó munkálatok, így ezek hatása a levegőre megengedhető

- a felszín alatti vizek minőségét, állapotát a munkálatok nem befolyásolhatják, mivel ezek a csarnokra korlátozódnak, ezért a hatás minősítése semleges

- a föld (talaj/altalaj) nem kerül igénybevételre, ezért a hatás minősítése semleges

- a szükséges közúti szállítások minimális szintje, illetve az ezzel járó zaj elhanyagolható,a hatás megengedhető

- a létesítési folyamat a csarnokra korlátozódik, ezért az élővilágot terhelés nem éri, a hatás semleges

- a létesítés tájvédelmi értékeket nem befolyásol, a hatás semleges

- a beruházás javítja az ember, lakosság környezetét (kulturált munkakörnyezet, munkahelyteremtés, stb.), melynek hatása javító

- a tervezett beruházások egyéb hatásai (munkálatok zaja, keletkező/kezelendő hulladékok) csak kismértékűek, így hatásuk megengedhető.

A hatásterület kiterjedése. A létesítés során a környezeti hatások súlyozottan az épületen belüli csarnokra terjednek ki.

6.5.	Hatótényezők az üzemelési szakaszban

A hulladékgazdálkodási létesítmény működése során jelentkező környezeti hatások, a hatások az egyes hatásviselőkre, a tevékenység szakaszaiban a 2. táblázatban követhető nyomon.

Az üzembe helyezett létesítmény szakszerű működtetése során fellépő közvetlen és/vagy közvetett hatások a következőképpen minősíthetők:

- megengedhető a hatás

- a környezeti levegő minőségére, állapotára, köszönhetően a modern berendezések (kazánok) alacsony kibocsátásának;

- az egyéb hatótényezőkre (zaj, hulladék), köszönhetően a berendezések zajterhelésének és a hulladék gyűjtésének és elszállításának.

- semleges hatás

- a felszín alatti és felszíni vizek minőségére, állapotára

- a föld (talaj/altalaj) állapotára

- az élővilágra (növényzet, állatok)

- a táj állapotára.

- javító hatás

- a települési/épített környezetre és az ember/lakosság életminőségére, állapotára (munkahelyteremtés).

A hatásterület kiterjedése.

A létesítmény szakszerű üzemeltetése során a környezeti hatások lényegében a telephelyre és szűk környezetére korlátozódnak. Hatótényező az üzemelés időszakában többek között a zaj. Az üzemeléssel járó zaj nem fog jelentős hatással bírni (ld. zaj fejezet). A környezeti levegő minőségére a technológia elhanyagolható hatással bír.

6.6.	Hatótényezők a felhagyási szakaszban

A tevékenység felhagyása során jelentkező környezeti hatások, a hatások az egyes hatásviselőkre a 2. táblázatban követhetők nyomon.

A hulladékgazdálkodási tevékenységet – az engedélyek 5 éves ciklusokban tervezhetőek – legalább 2 ciklusban tervezik végezni.

A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásakor ugyanazon hatások érvényesülnek, mint a létesítés időszakában. Gyakorlatilag a tároló tartályok kiürítését követően a berendezések leszerelésre és elszállításra kerülnek. Ezek a műveletek az épületen belülre korlátozódnak. A csarnok eredeti állapota ezzel visszaállításra került. A szállítás 1-2 gépjárművel megoldható.

A hatások minősítése. A telephely felhagyása, eredeti állapotára alkalmassá tétele során fellépő közvetlen és/vagy közvetett hatások a következőképpen minősíthetők:

- megengedhető a hatás

- az egyéb hatótényezőkre (zaj, hulladék)

- semleges hatás

- a környezeti levegő minőségére, állapotára

- a felszín alatti és felszíni vizek minőségére, állapotára

- a föld (talaj/altalaj) állapotára

- az élővilágra (növényzet, állatok)

A hatásterület kiterjedése.

A telephely megszüntetése és eredeti állapotára alkalmassá tétele során a környezeti hatások lényegében a csarnokra terjednek ki, amely határterületek megszűnnek a munkálatok befejezésével.

6.7.	Hatótényezők üzemzavar esetén

A hulladékgazdálkodási tevékenység során fellépő havária esetén a környezeti terhelések helyi jellegűek, a csarnokra (az épületen belülre) terjednek ki. A környezeti hatások a következőképpen minősíthetők:

- megengedhető a hatás

- az egyéb hatótényezőkre (zaj, hulladék)

- a környezeti levegő minőségére, állapotára (pl. bűz)

- semleges hatás

- a felszíni vizek minőségére, állapotára (pl. a határérték közeli vagy azokat meghaladó kibocsátások)

- a felszín alatti vizekre

- a föld (talaj/altalaj) állapotára

- a települési/épített környezetre

- az élővilágra (növényzet, állatok)

- a táj állapotára

A hatásterület kiterjedése.

Az üzemzavar (havária) során fellépő közvetlen és/vagy közvetett hatások lényegében az érintett technológia, berendezések közvetlen környezetére (épületen belül) terjednek ki, amely hatásterületek megszűnnek az elhárítást követően.

7.	A területről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati és demográfiai adatok, valamint a hatásfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentős környezeti állapotváltozások (hatások) léphetnek fel

Melléklet: MePAR térkép

A terület (Celldömölk, 1679 hrsz.) EU-s forrásból teljesen felújításra került. Ebbe beletartoznak a különböző rendeltetésű építmények, utak.

Az ingatlan teljesen közművesített. A város településrendezési terve szerint besorolása Gip (gazdasági-ipari övezet).

A terület demográfiai jellemzője, hogy a telephely közvetlen környezetében csak a Csokonay utca végén találhatók családi házak, melyek 10-15 lakóst (idősebb generációt) feltételez.

A technológia, a használatra tervezett eszközök, berendezések ismeretében kijelenthető, hogy a környezet állapotára semmilyen hatást nem vált ki.

8.	A védett természeti területet, barlangot, Natura 2000 területet, és a terület természetvédelmi státuszától függetlenül a védett fajokat érintő hatások ismertetése

A létesítés, és üzemeltetés országos, vagy helyi jelentőségű védett természetvédelmi területet, barlangot, NATURA 2000-es területet, és védett fajokat nem érint.

9.	A tájra (a táj szerkezetére, használatára, és a tájképre) gyakorolt hatások ismertetése

A tevékenység nem jár erdő igénybevételével. A tájra gyakorolt hatása nincsen, tájképi értékeket nem befolyásol.

Összességében a tervezett tevékenység védett természeti értéket nem veszélyeztet, tájvédelmi érdeket nem sért.

10.	A felszíni és felszín alatti víz, éghajlat, talaj, mint környezeti elemeket érintő hatások

Készítette: Lovasi Katalin

Víz és talaj környezeti elemek

A vizsgált terület közel sík, átlagos magassága 137 mBf.

A terület topográfiailag a Kemeneshát és a Kemenesalja határán található, mely a K-re lévő Marcal-völgy irányába lejt.

Földtan

A terület mélyföldtani jellemzőit a Bakony képződményei és fejlődéstörténete határozza meg.

A felső-kréta alaphegység felszíne kb. 2300 m mélységben húzódik, dőlése ÉK-i.

Az aljzatra a Kisalföldi medence vastag meszes-agyagos miocén (600-800 m) és agyagos-homokos pannon (1500 m) képződményei települnek, az alaphegység dőlésével megegyezően.

A pannon végétől kezdődően a Kisalföld (Pannon-tó) végső feltöltésében egyre nagyobb szerepet játszott a kialakuló folyóhálózat.  A pannon legfelső részétől kezdődően az üledékek jellemzően fluviálisak (Dunához, illetve Marcalhoz kötődőek). A hideg éghajlat valamint a folyamatos (200-300 m-t is elérő) epirogén emelkedés következtében – jellemzően durvatörmelékek.

A felső-pleisztocén végi melegedés következtében lecsökkent a vízfolyások szerepe, a lerakódott hordalékanyag szárazra kerülve a felszín közelében talajosodott, a folyókhoz közeli területeken vékony holocén korú ártéri üledékek rakódtak le.

Celldömölkön, a térszínen kb. 10 m vastag agyagos-homokos pleisztocén található, alatta több száz méter vastagságban felső-pannon-levantei rétegsor erodált üledékei települnek.

A terület felszíni földtani térképe:

A térkép szerint a vizsgált térségben a Kemeneshát kiemelt pannon agyagos blokkjának (tPa2) DK-i lábához felső-pleisztocén homok (fQp3h) települ. A völgytalpakon holocén folyóvízi üledék jelentkezik. (fQh).

A talaj gyengén savanyú cserjoznom barna erdőtalaj típusú, mely fizikailag löszön kialakult homokos vályog.

Éghajlat

Mérsékleten hűvös, mérsékelten száraz. Évi 1950 óra napfénytartalom jellemző.

A nyári félév csapadéka 380-400 mm, egész évi ~660 mm, ariditási index 1,1.

Az éves vízhiány mennyisége 25 mm/év hozzávetőleg. A csapadékhiány a nyári félévben jelentkezik, a téli félév csapadéka jelentős mértékben meghaladja a számított párolgást.

Felszíni víz

A legközelebbi élő vízfolyás az ÉNy-ra lévő Cinca-patak (1,3 km), melyhez a tervezési terület környezetében lévő árkok csatlakoznak.

A Cinca kb. 12,5 km hosszú és 50 km2 vízgyűjtővel rendelkezik, és a Marcalba torkollik. A meder szélessége kb. 5,5 m, a vízfolyás mélysége 1 m. A vízgyűjtőn a lefolyási tényező értéke alacsony (3 l/s*km2).

A Marcal kb.100 km hosszú, 3000 km2 vízgyűjtővel rendelkezik, a Bakony lábánál ered és Győr alatt torkollik a Rábába. A Marcal mesterségesen kialakított mederben, gátak között, széles völgyben folyik, sűrű belvízcsatorna-hálózattal. Mellékcsatornái segítségével az árvizeket könnyen levezeti.

Felszín alatti víz

A talajvíztartó az 1,5-2,5 m között jelentkező, közepes vízvezetőképességű (k=10-5 m/s) vékony homok, melynek feküjében agyagos, iszapos rétegek (k=10-8 m/s) találhatók.

A talajvíz mélysége kb. 2 m, áramlása a tereplejtésnek megfelelően a Cinca felé irányul.

Az éves vízszintingadozás alacsony mértékű (0,5-0,7 m).

A talajvíz jellege Na-Ca-Mghidrogénkarbonátos, magasabb összes oldott anyag tartalommal (850 mg/l) és közepes keménységgel (20 nkf.).

A rétegvíztartók finomhomokos kifejlődésűek, nyugalmi nyomásszintjük a terepfelszín felett alakul.

A tervezési terület vízbázis védőterületet nem érint.

Vízvédelem

A telephely vízellátása közműről történik, a kommunális szennyvizek közcsatornára kerülnek.

Technológia szennyvíz nem keletkezik, a kezelt hulladék zárt rendszerű kezelés után teljes egészében elszállításra kerül.

A telep a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 Korm. rendelet által meghivatkozott VITUKI térkép szerint érzékeny területen található.

Az 1679 hrsz.-ú telep kivett üzemi terület művelési ágú, tulajdonosa a MedlogProperty Kft. (8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 53.), akitől a tevékenység folytatója bérli a területet.

A telephelyre érkező folyékony hulladék minősített műanyag duplafalu tartályokban kerül betárolásra. Az épület aljzata simított beton.

A veszélyes hulladék átmeneti tárolásának, kezelésének műszaki védelme megfelelő, a technológiából szennyezett folyadék nem juthat ki.

A kezelés során alkalmazott segédanyag a NaOH és a HCl.

- a NAOH maró hatású, I. kategóriájú veszélyes anyag,  CAS száma: 1310-73-2, pH értéke >14, közvetlen érintkezés esetén égést, szemkárosodást okoz.

- a HCl maró hatású, I. kategóriájú veszélyes anyag, CAS száma: 7647-01-0, pH értéke <0,1, közvetlen érintkezés esetén égést, szemkárosodást okoz.

A sósav 1 m3-es műanyag tartályban érkezik a telephelyre, és az üzemcsarnokon belül kerül elhelyezésre, a gyűjtőtartályok mellett. A segédanyag adagolás szivattyúval, műanyag csövekkel történik az acéltartályokba. A nátriumhidroxid 25 kg-os zsákokban kerül beszállításra és tárolásra.

A telep üzemelése során a talaj, talajvíz felé kibocsátás nincs, ezen környezeti elemek felé a tevékenység semleges hatással bír.

A tevékenységhez monitoring kiépítése, működtetése szükségtelen.

A vizek állapotromlását okozó kedvezőtlen környezeti hatások nem lépnek fel, ezért a hatások csökkentése érdekében javasolt intézkedések nem szükségesek.

11.	Zaj- és rezgésvédelem

Készítette: Szilasi Imre

Ezen fejezet bemutatja mind tervezett átalakítás, ill. esetleges felhagyás környezeti hatásait.

Építés-felhagyás környezeti hatásai

A terület jelenlegi Rendezési terv szerinti besorolása: gazdasági terület. A tervezett tevékenység kapcsán a szabályozási terv szerinti besorolás megváltoztatására nincs szükség.

Építés/Átalakítás (a továbbiakban együtt: kivitelezés)

Az építési időszakban egyrészt maguk a helyszíni építési-szerelési munkák, másrészt az azokhoz kapcsolódó szállítások járnak környezeti hatásokkal (elsősorban légszennyező anyag kibocsátás, zaj, hulladékképződés).

A kivitelezés alatt történő el- és beszállítások közül várhatóan a technológiához szükséges anyagok beszállítása lesz a legjelentősebb (légszennyezés és zajhatások változása).

A helyszíni kivitelezés során a környezet porterhelésének átmeneti növekedésével sem kell számolni, mert nem lesz földmunka, illetve épületbontási tevékenység sem tervezett.

A kivitelezés során jelentős légszennyezéssel és zajkibocsátással nem számolhatunk. szabad téren való munkavégzés elenyésző lesz, elsősorban a csarnok zárt terében végeznek összeszereléseket.

A közúti anyagszállítások során a kipufogógázokban lévő légszennyező anyagok okozhatnak jelentéktelen mértékű légszennyezést, illetve a csekély forgalomnövekedés csekély mértékű zajterhelés megváltozását jelenti majd. A várható forgalomnövekedés a becsült adatok alapján számítható.

A kivitelezési időszakban szinte kizárólag a kapcsolódó szállítások járnak légszennyező anyag kibocsátással. A szállítási tevékenységekből származó por és kipufogógázok légszennyező hatása csak az utak közvetlen környezetében tapasztalható.

Összefoglalva megállapítható, hogy a kivitelezési munkálatokhoz tartozó szállítások által okozott környezeti hatások mértéke elviselhető, nem okoznak tartós környezeti változásokat, a technológia telepítését követőenezen hatások véglegesen megszűnnek.

Felhagyás

A tevékenység esetleges felhagyása során bontási vagy építési munkálatokra valószínűleg nem kell majd számítani, hiszen a létesítmény kialakítása alapján az épületegyüttes a jelenleg tervezett tevékenység esetleges felhagyását követően hasonló tevékenységeknek adhat majd helyet.

11.1.	Levegő

Kivitelezés

A kivitelezés során jelentős légszennyezéssel és zajkibocsátással nem számolhatunk. Szabad téren való munkavégzés elenyésző lesz, elsősorban a csarnok zárt terében végeznek hulladékgazdálkodási tevékenységet.

A szállítás során várható légszennyezettség - Kivitelezés alatti szállítás

A telephelyhez kapcsolódó szállítás nem okoz a környező utak zajterhelésében érzékelhető változást.

A területre a 8429 sz. utakról érkeznek a beszállító járművek.

A 8429. sz. út vizsgálata

A tervezett többletforgalommal összefüggő számításokhoz 2018. évi forgalomszámlálási adatok állnak rendelkezésre a szállítási tevékenységgel elsősorban érintett 8429. sz. út 12-16 km szelvényéről, ezen forgalmi adatokhoz viszonyítva mutatjuk be az alábbiakban a tervezett napi max. 6 db tehergépjármű többletforgalom (azaz max. 12 db elhaladás/nap a vizsgált útszakaszon) jelentette kibocsátás változást/többletterhelést (a szakirodalomban ‎található fajlagos károsanyag kibocsátási adatok /www.kvvm.hu/ felhasználásával).

A közlekedési immissziós számítások részletezése:

Gépjárműforgalom okozta maximális károsanyag kibocsátások a szállítási tevékenységgel elsősorban érintett 8429. sz. úton (munkanapokra, járművenként két elhaladással számolva):

| Gépjármű kategóriák | Fajlagos károsanyag kibocsátás [g/km] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Darab- szám | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Szilárd amyag | Szén-dioxid |
| Személygépkocsi | 1 | 10,1 | 1,57 | 1,42 | 0,00709 | 0,105 | 166,9 |
| Tehergépkocsi | 1 | 9,18 | 0,645 | 5,99 | 0,0932 | 1,56 | 671,9 |
| Autóbusz | 1 | 9,56 | 0,953 | 5,46 | 0,121 | 1,63 | 873,2 |
|  |  | Károsanyag kibocsátás [kg/km] 8429. sz. út forgalomszámlálási adatai alapján |  |  |  |  |  |
| Személygépkocsi | 8487 | 85,72 | 13,32 | 12,05 | 0,060 | 0,891 | 1416,48 |
| Tehergépkocsi | 188 | 1,73 | 0,12 | 1,13 | 0,018 | 0,293 | 126,32 |
| Autóbusz | 84 | 0,80 | 0,08 | 0,46 | 0,010 | 0,137 | 73,35 |
| Összesen |  | 88,25 | 13,52 | 13,64 | 0,088 | 1,321 | 1616,15 |
|  |  | 8429. sz. út forgalma az építési tevékenység maximális többletforgalmával együtt |  |  |  |  |  |
| Személygépkocsi | 8487 | 85,72 | 13,32 | 12,05 | 0,060 | 0,891 | 1416,48 |
| Tehergépkocsi | 200 | 1,84 | 0,13 | 1,20 | 0,019 | 0,312 | 134,38 |
| Autóbusz | 84 | 0,80 | 0,08 | 0,46 | 0,010 | 0,137 | 73,35 |
| Összesen |  | 88,36 | 13,53 | 13,71 | 0,089 | 1,340 | 1624,21 |
| %-os növekedés |  | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 0,5 |

Szállítás során kialakuló légszennyezettség

A szállítás során fellépő légszennyezettség változást az út tengelyétől számított 10 m távolságban kialakuló imissziós állapotok változásában tudjuk szemléltetni. Kiindulási adatként az összes kibocsátás 16-od részét vettük alapul (1 órás kibocsátás az úton), feltételezve, hogy a dokumentációban jelzett forgalom nappal bonyolódik.

Rövid átlagolási időtartamra (1 óra) felszín közelireceptorpontban a koncentrációk [MSZ 21459/2:1981 33.1 pont – ülepedés és átalakulások hatásának figyelmen kívül hagyásával, amelyek számított értéke ca. 1 lenne] 10 m-es távolságot figyelembe véve, a következő táblázatban szerepelnek:

| Távolság = 10 m | 8429. sz. út alap-légszennyezettség | 8429. sz. út alaplégszennyezettség + a tervezett többlet forgalom okozta légszennyezettség |
| --- | --- | --- |
| Σy | 3,9180 |  |
| Σz | 7,7037 |  |
| Σzv | 4,1953 |  |
|  | Talajközeli koncentrációk (μg/m3), 1 órás átlagok |  |
| Szén-monoxid | 164,833 | 165,038 |
| Szén-hidrogének | 25,253 | 25,271 |
| Nitrogén-oxid | 25,477 | 25,607 |
| Kén-dioxid | 0,164 | 0,166 |
| Részecske | 2,467 | 2,503 |
| Szén-dioxid | 3018,635 | 3033,690 |

Ugyanezen távolság alatt a koncentráció-változások a következőképpen alakulnak:

| Távolság = 10 m | Tervezett légszennyezettség-növekedés az 8429. sz. úton [μg/m3] |
| --- | --- |
| Szén-monoxid | 0,205 |
| Szén-hidrogének | 0,019 |
| Nitrogén-oxid | 0,131 |
| Kén-dioxid | 0,002 |
| Részecske | 0,035 |
| Szén-dioxid | 15,054 |

A szállítójárművek elhaladása az érintett útvonalon összességében nem okoz oly mértékű környezeti levegőváltozást, hogy az jelentősnek lenne mondható, azaz a levegőterheltség változások biztosan nem érik el a légszennyezettségi határérték 1 %-os változását sem (a légszennyezettségi határértékhez viszonyítva a legnagyobb változás a NOx esetében jellemző).

A légszennyezettségi határértékkel rendelkező légszennyező anyagok koncentráció változása <0,13μg/m3, (a hatásterület kritérium NO2 esetében 10 μg/m3, szálló por estében 5 μg/m3lenne) vagyis kijelenthető, hogy a szállítási tevékenység tervezett kismértékű növekedésének vonatkozásában jellemző hatásterület nem alakul ki. Távolabbi utak esetében a légszennyezettség változása ennél kisebb mértékű.

11.2.	Zaj

Kivitelezés

A kivitelezés során jelentős zajkibocsátással nem számolhatunk. szabad téren való munkavégzés elenyésző lesz, elsősorban a csarnok zárt terében végeznek összeszereléseket.

A szállítás során várható zajkibocsátás - Kivitelezés alatti szállítás

A telephelyhez kapcsolódó szállítás nem okoz a környező utak zajterhelésében érzékelhető változást.

A tervezett többletforgalommal összefüggő számításokhoz 2018. évi forgalomszámlálási adatok állnak rendelkezésre a szállítási tevékenységgel elsősorban érintett 8429. sz. út 12-16 km szelvényéről, ezen forgalmi adatokhoz viszonyítva mutatjuk be az alábbiakban a tervezett napi max. 6 db tehergépjármű többletforgalom (azaz max. 12 db elhaladás/nap a vizsgált útszakaszon) jelentette zajkibocsátás változást/többletterhelést.

A közepes forgalmú úton (2018. évi forgalomszámlálási adatokat figyelembe véve: 8759 db járműelhaladás/nap, a számítások részletezése nélkül) a változás jelentéktelen mértékűnek becsülhető (< 0,05 dB), azaz biztosan kijelenthetjük, hogy a szállítási utak tekintetében úton az üzemelés zajterhelés változása <3 dB.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint:

„7. § (1) Új tevékenység telepítéséhez és megvalósításához szükséges szállítási tevékenység hatásterülete az a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület, amelyen a szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást okoz.”

A vizsgált kivitelezéshez kapcsolódó szállításoknál a számolt eredményekhez képest a járulékos zajterhelés változás biztosan nem éri el a 3 dB (A) értéket, tehát az építési szállítási tevékenységnek nincs jellemző zajos hatásterülete.

12.	Az éghajlatváltozással összefüggő elemzés

A tervezett technológia éghajlatváltozással szembeni érzékenységére vonatkozó elemzés.

Mátrix a projekt érzékenységének előzetes vizsgálatához:

1. számú táblázat

Jelmagyarázat: N - Nem

| Éghajlati paraméter változása | A beruházás helyszínén található eszközöket és folyamatokat befolyásolja-e az éghajlatváltozás? |  | A termelési tényezők (munkaerő, víz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek) mennyiségét, minőségét és/vagy árát befolyásolja-e az éghajlatváltozás? |  | Termékek (beleértve a saját előállítású vagy vásárolt közbenső termékeket) mennyiségét, minőségét és/vagy árát befolyásolja-e az éghajlatváltozás? |  | Közlekedési kapcsolatokat, a munkaerő, inputok és termékek szállításának megbízhatóságát befolyásolja-e az éghajlatváltozás? |  | A projekt által előállított termékek vagy szolgáltatások iránti keresletet befolyásolja-e az éghajlatváltozás? |  | A projekt helyszín környezetében található meglévő eszközök és infrastruktúrák sérülékenységét és adaptációs képességét befolyásolja-e a projekt? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 2 Nyári napok számának növekedése (napi max. > 25 °C) | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 3 Fagyos napok számának csökkenése (napi min. < 0 °C) | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 4 Hőségnapok számának növekedése (napi maximum ≥ 30 °C) | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 5 Trópusi éjszakák számának növekedése (napi minimum ≥ 20 °C) | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 6 Hőhullámos napok számának növekedése (napi középhőmérséklet > 25 °C) | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 7 Átlagos napi hőingás növekedése (napi maximum és minimum különbsége, °C) | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 8 Éves csapadékmennyiség csökkenése | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 9 Csapadékos napok számának csökkenése (napi csapadékösszeg ≥ 1 mm, %) | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 10 Átlagos napi csapadékosság növekedése (csapadékos napok átlagos csapadéka, mm/nap) | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 11 Max. száraz időszak hosszának növekedése (leghosszabb időszak, amikor a napi csapadékösszeg < 1 mm, nap) | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 12 Max. nedves időszak hosszának változása (leghosszabb időszak, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 1 mm, nap) | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 13 20 mm-t elérő csap. napok számának növekedése (napok száma, amikor a napi csapadékösszeg ≥ 20 mm, nap) | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 14 Felszíni vizek átlaghőmérsékletének lassú növekedése | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 15 Csapadék évszakos eloszlásának változása | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 16 Megnövekedett UV sugárzás, csökkent felhőképződés | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 17 Felhőszakadási (viharos időjárási) események számának és intenzitásának növekedése | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 18 Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és intenzitásának növekedése | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 19 Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 20 Belvíz kialakulásának gyakoriságának növekedése | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 21 Vízkészletek csökkenése (vízfolyások nyári kisvízi készletének csökkenése, tavak alacsony vízállású időszakainak gyakoribbá válása, felszín alatti vízkészletek csökkenése) | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 22 Aszály gyakoribb előfordulása | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 23 Tömegmozgás gyakoribb előfordulása | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 24 Erdőtüzek gyakoriságának növekedése | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |
| 25 Szélerózió | N | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  |

Forrás: Guidelinesfor Project Managers: Makingvulnerableinvestmentsclimateresilient alapján, módosítva

Értékelés: a tervezett tevékenység potenciálisan nem érzékeny az éghajlati paraméterekre (pl. eső, szél, hőmérséklet), valamint a másodlagos, éghajlattal összefüggő hatásokra (pl. árvíz, aszály).

A telepítési hely (projekthelyszín) és a feltételezhető hatásterület kitettségének értékelése.

Kitettség: Egy helyszínhez (pl. település, beruházás környezete, telephely) kapcsolódó tulajdonság, ami megmutatja, hogy a helyszín milyen mértékben van kitéve egy adott éghajlatváltozási hatásnak/éghajlati paraméter változásának.

A tervezett tevékenység nem érzékeny és nincs kitéve éghajlati paraméter változásoknak.

A fentiek szerint kockázatértékelésre nem kerül sor.

Az egyes tevékenységek és a klímaváltozás kapcsolatát, a projektek sérülékenységét, a projekthatását a klímaváltozásra és a projekt klímaváltozáshoz való alkalmazkodását a KlímakockázatiÚtmutató [Klímapolitika Kft.: ÚTMUTATÓ PROJEKTEK KLÍMAKOCKÁZATÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ ÉS CSÖKKENTÉSÉHEZ (Rövid neve: Klímakockázati Útmutató). 2017. január. Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-projektek-klimakockzatnak-becslshez-scskkentshez] felhasználásával a 1303/2013 EU rendelet I. mellékletefigyelembevételével kell elkezdeni.

Az Útmutató szerint annak érdekében, hogy meghatározzuk, hogy az adott projekt éghajlat általbefolyásolt-e, az 1. táblázatában szereplő ellenőrző listát alkalmaztuk.

A válaszok alapján jelen beruházási projekt éghajlat által nem befolyásolt. A kockázatértékelésre és érzékenység elemzésre a fentiek alapján az EVD szintjén nem kerül sor.

13.	Egyéb

A tervezett tevékenység nem esik a314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletbe tartozó tevékenységek közé, ezért számszerűen nem kell bemutatni az egyes üvegházhatású gázok várható éves kibocsátását tonnában kifejezve.

Minősített adatot, valamint a környezethasználó szerint üzleti titkot képező adatot a dokumentáció nem tartalmaz, a teljes anyag nyilvánosságra hozható.

A tevékenység során alkalmazandó technológiának tudomásunk szerint környezetvédelmi minősítése nincsen. A felhasználandó segédanyagok Biztonsági Adatlapjai a melléklethez csatolásra kerül.

14.	Országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége

Az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban (Finnország), 1991. február 26. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 148/1999. (X. 13.) Korm. rendelet I. FÜGGELÉK 10. pontja tartalmazza a veszélyes hulladékok vegyi kezelését.

A fentieken túl megállapítható, hogy – tekintettel az előzőekben bemutatott hatásterületekre és az országhatárnak a vizsgálati területtől való jelentős távolságára (légvonalban 40 km) – az országhatáron átterjedő környezeti hatásokkal nem kell számolni.

A fentiek értelmében, nemzetközi környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

15.	Összefoglalás

Előzetes vizsgálat keretében vizsgáltuk a GlassTechnik-Bau Kft. Celldömölk, Csokonay utca 48. szám alatt létesítendő hulladékgazdálkodási létesítmény hatását a környezet elemeire a telepítés,üzemelés, felhagyás és haváriák szakaszaiban.

A vizsgálatok eredményei azt igazolják, hogy a tervezett létesítményés az ott végzetttevékenységek által keltett környezeti hatótényezők hatása nem jelentős.

A légszennyező pontforrással nem számolunk.Levegővédelmi szempontból az üzem létesítésének nincs akadálya.

Az üzem létesítése a környezeti zajelőírások maradéktalan megtartásával lehetséges, a

megfelelő engedélyek kiadásának zajvédelmi akadálya nincs.

Az üzemben a vizekre jelentős/nagymértékű hatást avagy veszélyt jelentő technológia nem foglétesülni. Vízvédelmi szempontból az üzem nem jelent kockázatot, hatása megengedhető

(építés, felhagyás) vagy semleges (üzemelés szakasza).

Az üzemelés során a – szabályosan gyűjtött és kezelt - hulladékok hatása a környezetre

csekély, elhanyagolható.

Összességében elmondható, hogy az élővilágra az új üzem létesítése csak a tervezett

telephelyen belül van hatással, természetes élőhely nem érintett, természeti érték nem sérül,

nem pusztul el.

A tervezett épületek ill. tevékenység hatása a földtani közegre, a felszíni és felszín alatti

vizekre megengedhető, elhanyagolható.

A beruházás védett természeti területet, barlangot, Natura2000 területet, és védett fajokat nem

érint. A tervezési területen és annak környezetében országos vagy helyi jelentőségű, védett

természeti terület nem található.

Szombathely / Celldömölk 2020. február 29-én

MELLÉKLETEK:

- Meghatalmazás

- Illeték befizetésének bizonylata

- Épület és közlekedési út állapota (fénykép)

- Csarnok jelenlegi állapota (fénykép)

- Telephely használatához hozzájáruló nyilatkozat

- Celldömölk 1679 hrsz. térképmásolat

- Műszaki berendezési vázlat

- Átnézeti rajz-felülnézet

- Folyamatábra (1)

- Folyamatábra (2)

- Eszközlista

- Tartályrajz

- Biztonsági Adatlap (Nátrium hidroxid)

- Biztonsági Adatlap (Sósav)

- Celldömölk Szabályozási Terve (B-18)

- MePAR térkép

- Aláíró Lap

- Végzettségek igazolása

„AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2018. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvány alapján (Magyar Közút Nonprofit Zrt.)

„AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2018 . ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvány alapján (Magyar Közút Nonprofit Zrt.)