WEST MACHINE KFT.

NEM VESZÉLYES HULLADÉK ELŐKEZELÉS

ENGEDÉLYÉNEK KÉRELME

2021.

NÉMETH PÉTER

Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási szakmérnök

Hulladékgazdálkodási szakértő

Tartalomjegyzék

1.	Bevezető		4

2.	ALAPadatok	4

3.	A hulladékgazdálkodási tevékenység bemutatása:	5

4.	A TERVEZETT KEZELÉSI MŰVELETTEL ÉRINTETT TERÜLET	5

5.	HulladékgazdálkodásBA VONT HULLADÉKOK	5

6.	AZ ELŐKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG	6

7.	Személyi- tárgyi, közegészségügyi feltételek	11

8.	A tevékenységgel elérni kívánt célok	11

9.	Rendelkezésre álló pénzügyi eszközök	11

10.	A HAVÁRIA TERV	12

MELLÉKLETEK

- Eljárási szolgáltatási díj befizetéséről igazolás.

- Eseti meghatalmazás.

- Környezetvédelmi szolgáltatóval kötött szerződés

- Végzettséget igazoló irományok.

- Környezetvédelmi felelősségbiztosítás kötvény.

- Elkülönített pénzügyi biztosítékról igazolás.

- Üzemorvossal kötött szerződés másolata.

- Nyilatkozatok.

- Egyszerűsített éves beszámoló.

- Adóigazolás a köztartozás mentességről.

- Bevezető

Az 1995. évi LIII. törvény szerint a környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladék-keletkezés csökkentésével, a természetes és az előállított anyagok visszaforgatására, újrafelhasználására törekedve kell végezni.

Az európai uniós környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási előírások miatt a kérelmezett hulladékok esetén is egyre nagyobb szükség van arra, hogy a hasznosítására megnyugtató megoldások szülessenek.

A folytatni tervezett tevékenység a fenti alapelv érvényesülését szolgálja azzal, hogy a Kérelmező az általa folytatott tevékenységéből keletkezett hulladékokat megfelelő kezelés után a helyszínen felhasználja, illetve a nem hasznosítható anyagokat - hulladékként - a hulladék kezelőhöz szállítja. A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát alkalmazza.

A folytatott tevékenység célja, hogy a helyszínen kitermelt anyagok minél nagyobb arányban kerüljenek visszadolgozásra, ezáltal a hulladékképződés a minimálisra csökkenjen.

A társasággal megbízási szerződésben álló MKT-Defense Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Kassák Lajos utca 16.) képviseli Németh Péter, rendelkezik felsőfokú műszaki, és környezetvédelmi végzettséggel, illetve hulladékgazdálkodási szakértői képesítéssel. A kérelem elkészítéséhez az alapadatok, hatósági iratok, valamint a dokumentációk rendelkezésre állnak.

- ALAPadatok

Rövid név: West Machine Kft.

Teljes név: West Machine Építőipari, Gépjavító és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Babits Mihály utca 47.

Kérelmező adószáma: 11740157-2-18

Cjsz: 18-09-109324

KSH azonosító száma: 11740157-3312-113

KÜJ száma: 103 536 840

KTJ száma: 102 702 502

- A hulladékgazdálkodási tevékenység bemutatása:

A hulladékkezelési tevékenység kizárólag az 5. pontban szereplő hulladékok előkezeléséből (hasznosítást megelőző előkészítő műveletből) áll. A jelenlegi engedély kérelem nem veszélyes hulladékok előkezelésére irányul Vas megye területére, mivel a Kérelmező Vas megye területén, előre meg nem határozható építési-bontási helyszíneken folytatja az építőipari (mélyépítés) tevékenységét.

A hulladékok szállítására vonatkozóan a Kérelmező érvényes szállítási engedéllyel rendelkezik.

Engedély száma: VA-06/AKF05/2122-6/2017.

- A TERVEZETT KEZELÉSI MŰVELETTEL ÉRINTETT TERÜLET

A hulladékok előkezelését Vas megye területén kívánja végezni.

- HulladékgazdálkodásBA VONT HULLADÉKOK

Az előkezelni tervezett szilárd hulladékok, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti kódszáma, valamint éves mennyisége:

| Azonosító kódszáma | A hulladékok megnevezése | Mennyiség (t/év) | Kezelési kód |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | beton | 1200 | E02-03 E02-05 E02-06 |
| 17 01 02 | tégla |  |  |
| 17 01 03 | cserép és kerámia |  |  |
| 17 01 07 | beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól |  |  |
| 17 03 02 | bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től |  |  |
| 17 05 04 | föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól |  |  |
| 20 02 02 | talaj és kövek |  |  |
| Egyidejűleg előkezelhető maximális nem veszélyes hulladékmennyiség összesen: |  | 1200 |  |

- AZ ELŐKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG

A Kérelmező fő tevékenységként mélyépítési tevékenységet végez előre meg nem határozott építési-bontási helyszíneken. Ennek során a régi, felújításra kijelölt út- és pályatest felépítményéből és alépítményéből kikerülő anyagokat szelektíven gyűjti (előkezelésre átveszi) és a építés/bontás helyszínén erre a célra ideiglenesen kijelölt és igénybe vett területen a szükséges mértékben előkezeli.

Az ártalmatlanítást és a hasznosítást megelőző előkészítő művelet a 439/2012. Korm. rendelet 2. melléklet „Fizikai előkezelés, átalakítás” azonosító kódjai:

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

Az építési-bontási hulladékok előkezelését oly módon tervezi végezni, hogy az építési-bontási hulladék hasznosításhoz történő előkészítéséhez szükséges BF60.1 S4 típusú zúzó kanalat, az ennek működtetéséhez szükséges LIEBHERR 900 C gumikerekes forgó-kotrót a helyszínre telepíti.

A Kft a használaton kívüli munkagépeket, eszközöket a 9700 Szombathely Lovas utca 28. szám (1972/12 hrsz.) alatti telephelyen tárolja (KTJ: 102702 502).

A hulladék előkezelési tevékenység az alábbi résztevékenységekből áll:

- válogatás (kézi, gépi)

- törés, osztályozás

A tevékenység során a kezelni kívánt hulladékokból – amennyiben szükséges – kiválogatják a nem hasznosítható hulladékokat, amelyeket engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adnak tovább. A válogatáson átesett hulladékot a törőkanállal aprítják, osztályozzák.

A helyszínen ideiglenes munkaterületre szállított, deponált építési-bontási hulladékokat forgó-kotró gép zúzó kanalába markolja, majd a beállított szemcsenagyság (32 mm-70 mm-ig) szerint letörik.

A berendezés törést követően az anyagokat külön deponálja.

A zúzó kanál felhasználható a helyszíni anyagok osztályozására, az inert hulladékok újra felhasználásának előkészítésére, vagy osztályozásra. Az adapter használata nagyban csökkenti a munkálatok költségeit, a feldolgozási időt, az anyagok szállítási költségeit, áttételesen csökkenti a környezet károsítását.

Az MB Crusher pofástörő kanál városi építési területek, szűk munkahelyek ideális adaptere, mely nagy és drága célgépek, telepített törőgépek, vagy mobil pofástörők kiváltásával olcsóbbá, hatékonyabbá teszi munkafeladatainak elvégzését.

A hasznosítást megelőző tevékenységet (előkezelés) követő eljárás a beépíthetőség szempontjából:

Később a darálékot laboratóriumi vizsgálat alá vetik, majd ennek eredménye után tekinthető hasznosítottnak a hulladék, és lehet azt értékesíteni, vagy saját építések során másodnyersanyagként felhasználni.

A minősítési eljárást az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet 1. számú melléklete, 24. pontja (adalékanyagok) 1.4 alpontja (előzőleg már felhasznált, szervetlen építőanyagból előállított kőanyaghalmaz (építési-bontási hulladékok, beton, aszfalt, vegyes építési törmelék, mart aszfalt stb.) alapján kell elvégeztetni, valamint a teljesítményigazolást kiállítani.

Az előzőekben felsorolt kezelési eljárásokon átesett hulladékokat minősítést követően építési-bontási helyszíneken, út és útpálya szerkezetek alépítményeinél, vasúti pálya kavicságyaként, valamint rekultivációra szánt területeken kerülnek felhasználásra, illetve értékesítésre.

Anyagmérleg kimutatás

Az ideiglenesen kijelölt munkaterületen csak a szelektíven gyűjtött, az 5. pontban felsorolt hulladékokat kezelik. Az anyagok nem szennyeződnek semmilyen más anyaggal, mely befolyásolná a hasznosításra történő előkészítésüket. Mivel a tevékenység során nem keletkezik vegyes hulladék, nem várható üzemszerűen másodlagos hulladékok.

Előkezelés anyagmérlege.

HAK: 170101

HAK: 170101

HAK: 170102

HAK:170102

HAK: 170103

HAK:170103

HAK: 170107

E02 – 03

E02 – 05

E02 – 06

HAK:170107

HAK: 1700302

HAK: 170504

HAK:170302

HAK: 170201

HAK:170504

HAK: 1700202

HAK:200202

HAK: 170203

HAK: 200202

A kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontok:

- Építési helyszínen keletkező hulladék minőségének és mennyiségének vizuális ellenőrzése.

- Törési, válogatási technológián átesett hulladék folyamatos nyomon követése, nyilvántartása a későbbi hulladékmennyiségek tisztázása érdekében.

- Építési helyszínről kiszállított hulladék minőségének és mennyiségének ellenőrzése.

- Fuvarokmányok pontos vezetése.

Szél általi elhordás megakadályozása:

A Kérelmező, az egyes munkaterületeken a hulladékok kézi és gépi átválogatásával biztosítani tudja a hulladékban kis mértékben esetlegesen meglévő könnyű frakciójú hulladékok szél általi elhordásának megelőzését.

Légszennyezés megakadályozása:

Az egyes építési bontási helyszíneken a tevékenység végzése, valamint a deponálás során a hulladék szükség szerinti locsolásáról gondoskodni kell, hogy az abból kikerülő por a lakosságot, lakóterületeket ne zavarja.

Zaj és rezgésvédelem.

Mivel az építési-bontási helyszínek előre nem meghatározhatóak, előzetes számításokkal vagy mérésekkel nem lehetséges annak bemutatása, hogy a hulladékkezelési tevékenységnek mi a zajvédelmi hatásterülete, illetve azt sem, hogy a hatásterületen találhatóak-e zajtól védendő objektumok.

Az egyes munkaterületeken a törőgépet mindig ott kell elhelyezni, ahol annak üzeme a lakosságot határérték feletti zajkibocsátással nem zavarja. A zajterheléssel esetlegesen érintett épületek védendő homlokzatánál a környezeti zaj-és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében előírt határértékeknek teljesülnie kell.

Amennyiben egy adott munkaterületen zajcsökkentésre van szükség, akkor az érintett település helyi szabályozási terve alapján meg kell állapítani a helyszínre vonatkozó zajterhelési előírásokat, a védendő építményeket. Ezekben az esetekben a területileg illetékes környezetvédelmi hatósággal fel kell venni a kapcsolatot, valamint szakértői jogosultsággal rendelkező személlyel akusztikai szakvéleményt kell készíttetni a hulladékhasznosítási tevékenység előzetes hatásainak bemutatása érdekében. A mennyiben a számítások alapján szükséges, meg kell tenni a javasolt zajcsökkentési műszaki intézkedéseket a munkavégzés során.

Földtani közeg és vízvédelem:

Az egyes munkaterületeken észlelt szennyezések esetén, valamint a kockázatos anyagokkal kapcsolatban a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) kormányrendeletben foglaltak szerint kell eljárni. A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltéséhez olyan kármentő tálcákat kell alkalmazni, amelyek kizárják az üzemanyag talajra kerülését. A kármentő tálcákban összegyűlő üzemanyagot fel kell itatni, a felitató anyag munkahelyi gyűjtőhelyen történő gyűjtéséről gondoskodni kell. Az ilyen jellegű hulladékokat veszélyes hulladékként kell kezelni a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. Azokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek át kell adni. Az építés-bontási helyszíneken keletkező kommunális szennyvizek zárt gyűjtéséről (mobil TOI-TOI konténerekkel) gondoskodni kell. A konténerek ürítésével vállalkozó szolgáltatót kell megbízni.

A munkaterületeken használt gépjárművek mosása, tisztítása csak vízjogi engedéllyel vagy kibocsátási engedéllyel rendelkező gépjárműmosókban kerülhet sor. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező havária eseményről azonnal értesíteni kell a helyileg illetékes hatóságokat, a káreseményt és következményeit haladéktanul fel kell számolni.

A tevékenység végzése során használt gép:

Forgó-kotró gép: LIEBHERR 900 C

Zúzó kanál: BF60.1 S4

Kanál űrmérete: 0,4 m3

Gyakorlati törési kapacitás: 6 tonna/munkaóra x 4 óra/munkanap x 50 munkanap = 1200 tonna / év

Zajteljesítmény-szintje: 86 dB

- Személyi- tárgyi, közegészségügyi feltételek

A hulladékgazdálkodási feladatok irányítását Németh Péter látja el. A megbízási szerződés, valamint a végzettséget igazoló iromány másolata a kérelemhez csatolásra került.

A tevékenység személyi feltétele:

- gépkezelő

- munka- és környezetvédelmi megbízott

- építésvezető

- műszaki ellenőr

Tárgyi feltételek a 6. számú pontban kibontásra kerültek.

Karbantartást, mosást az ideiglenes építési területen nem végeznek. A munkavégzéshez szükséges védőfelszereléseket a munkáltató biztosítja a munkavállalók részére.

Mobil WC-t működtetnek.

Az üzemorvosi feladatok ellátását szerződés alapján külső cég végzi. A szerződés másolata mellékletként becsatolásra került.

- A tevékenységgel elérni kívánt célok

Környezetvédelmi cél:

A hulladék mennyiségének radikális csökkentése, az elkerülhetetlenül keletkező hulladékok kezelőkhöz – hulladékgazdálkodási létesítménybe - történő szállítása.

Gazdasági cél:

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel olyan üzletpolitika kialakítása, amellyel megvalósul a hulladékok legális módon történő elhelyezése, valamint, ha kis mértékben is de ezáltal a Kérelmező munkalehetőséget biztosít a térségben alacsonyabb végzettségű munkavállalók számára is.

Az építési-bontási hulladék hasznosításával előállított terméket (másodlagos nyersanyagot) építési munkaterületekben történő visszaépítésével jelentősen csökkenthető a primer nyersanyagok kitermelése és felhasználása.

- Rendelkezésre álló pénzügyi eszközök

A Kérelmező pénzügyi helyzetére a stabilitás és a rendezett pénzforgalom a jellemző. A Kérelmező rendelkezik az Allianz Biztosítónál építésbiztosítással. A környezetszennyezési felelősségbiztosítással a kötvény kiegészítése folyamatban van. A kiegészített kötvényt elektronikus úton pár napon belül megküldöm.

Az általános felelősségbiztosítási kötvény másolatát a melléklethez csatoltuk.

A Kérelmező megfelelő pénzügyi fedezettel rendelkezik. Banki igazolás csatolásra került.

- A HAVÁRIA TERV

- Lehetséges vészhelyzetek:

- A hulladék szétszóródása baleset esetén

- Árvíz

- Földrengés

- Villámcsapás

- Szándékos rongálás

- Járművek borulása, ütközése

- Járművek tűzesete

  - Vészhelyzetekkel kapcsolatos szabályok

2.1. Riasztási terv, általános tennivalók vészhelyzet esetén

Ha a Kft. dolgozója, gépkezelője a munkavégzés során vészhelyzetet észlel, azonnal köteles értesíteni az ügyvezetőt, és a környezetvédelmi megbízottat. A bekövetkezett vészhelyzet megszüntetésére tett intézkedések irányításáért felelős kárelhárítási vezető az ügyvezető, annak távolléte esetén az általa kijelölt személy. A Kft. egészét érintő vészhelyzet esetén a kárelhárítási vezető az ügyeletes ügyvezető.

Az ügyvezető és az észlelő személy köteles a vészhelyzetet előidéző tevékenységet leállítani, vagy annak okát megszüntetni, amennyiben ez lehetséges.

Az ügyvezető vészhelyzet esetén köteles értesíteni a rendőrséget, tűzoltóságot, a mentőket, a területileg illetékes kormányhivatal szakigazgatási szervét (ÁNTSZ), és az illetékes VMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályt. Amennyiben a balesetben a gépjármű/rakodógép/törőgép rakománya, vagy pl. üzemanyaga élő vízbe kerül a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságot és Vízügyi Hatóságot.

A vészhelyzet esetén az ügyvezető, vagy annak távolléte esetén az irányításra kijelölt személy úgy ítéli meg, hogy a vészhelyzet miatt egészségre ártalmas anyagok szabadulnak fel vagy juthat ki a környezetbe, úgy köteles a hatóságok figyelmét felhívni ezzel kapcsolatban, hogy a lakosság értesítése megtörténhessen.

A vészhelyzet esetén miután az illetékes hatóságok a helyszínre érkeztek az ügyvezető vagy annak távolléte esetén a kijelölt személy köteles minden a vészhelyzet megszüntetésével kapcsolatos információt átadni az illetékes hatóságok képviselőjének és az ő utasításuk szerint eljárni, részt venni a vészhelyzet megszüntetésében.

A vészhelyzetet észlelő dolgozó a riasztás után megkezdi, majd az illetékes kárelhárítási vezető által kapott utasítások szerint folytatja, befejezi a kárelhárítást. A havária események bekövetkezése esetén használni kell a gépjárműveken található védőfelszereléseket, láthatósági mellényeket, elakadást jelző háromszöget. A havária esemény bekövetkezése esetén az abban résztvevő személyeknek a havária tervben szereplő utasításokat be kell tartani.

A kárelhárításnál figyelembe kell venni a kigyulladt gépjármű, kiömlött, kiszóródott, stb. anyag fajtáját, és ennek alapján kell végrehajtani a kárelhárítást, szükség esetén igénybe véve a gépjárműveken tárolt mentesítő, felitató anyagokat. A vészhelyzettel érintett terület környezetéből lehetőség szerint el kell távolítani a vészhelyzeteknek kitett további tárgyakat, a munkavégzés többi résztvevőjét, valamint meg kell akadályozni, hogy a vészhelyzet a környezetben továbbterjedjen. A Kft többi dolgozóját is riasztani kell, szükség esetén őket is be kell vonni a kárelhárítási tevékenységbe.

Kezelni kizárólag az engedélyben szereplő anyagi összetételű szilárd halmazállapotú hulladékot lehet.

Az esetlegesen bekövetkezett, jelentős mértékű szennyeződés tényét jelenteni kell az ügyvezetőnek.

Az ügyvezető a rendkívüli eseményt és a tett intézkedéseket rögzíti az üzemnaplóban, szükség esetén értesíti a hatóságokat.

| A közigazgatási szervek | elérhetőségei |
| --- | --- |
| Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály | 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2 |
|  | Tel.: 06 (94) 506-700 |
|  | Email: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu |
| Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 9700 Szombathely, Ady E. tér 1. 94/ 513-430 vas.mki@katved.gov.hu |

Kapcsolási számok:

Rendőrség:					107

Tűzoltóság:					105

Mentők:					104

Központi segélyhívó mobiltelefonról: 	112

Környezetvédelmi megbízott: Németh Péter: +3670/334-9795

- Közlekedési út, kiürítési, menekülési útvonal

Veszély esetén amennyiben a veszély elhárítása, megszüntetése nem lehetséges, a baleset környékét azonnal ki kell üríteni.

A szállítás, anyagmozgatás, hasznosítás során az elsődleges havária helyzet a tehergépjárművek/rakodó járművek balesetéből, borulásából származhat. Az ilyen veszélyhelyzet esetén a kiömlő folyékony szennyeződéseket (olajat, üzemanyagot, hűtőfolyadékot) felitató anyaggal, (ronggyal, homokkal, perlittel) kell felitatni, majd az így keletkezett hulladékot veszélyes hulladékként kell gyűjteni és ártalmatlanításáról ennek megfelelően kell gondoskodni. A veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatos teendőket a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VI. 15.) Kormányrendelet tartalmazza.

A technológiai előírások maradéktalan betartása mellett a végzett hulladékkezelési tevékenység során környezetszennyezés nem következhet be.

Szombathely, 2021. június 17-én

környezetvédelmi megbízott