Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK

HASZNOÍTÁSÁNAK ENGEDÉLY KÉRELME

2021.

NÉMETH PÉTER

Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási szakmérnök

Hulladékgazdálkodási szakértő

Tartalomjegyzék

1.	Bevezető		4

2.	ALAPAdatok	4

3.	A hulladékgazdálkodási tevékenység bemutatása:	5

4.	A TERVEZETT KEZELÉSI MŰVELETTEL ÉRINTETT TERÜLET	5

5.	HulladékgazdálkodásBA VONT HULLADÉKOK	5

6.	HASZNOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG	6

7.	Személyi- tárgyi, közegészségügyi feltételek	7

8.	A tevékenységgel elérni kívánt célok	7

9.	Rendelkezésre álló pénzügyi eszközök	8

10.	A HAVÁRIA TERV	9

MELLÉKLETEK

- Eljárási szolgáltatási díj befizetéséről igazolás.

- Eseti meghatalmazás.

- Végzettséget igazoló irományok.

- Környezetszennyezési felelősségbiztosítás kötvény.

- Telepengedély.

- Térképvázlat.

- Számvetés és elrendezési vázlat.

- Lőtér berendezési vázlat.

- Nyilatkozat.

- Térképmásolat.

- Vállalkozási szerződés.

- Bevezető

Az 1995. évi LIII. törvény szerint a környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladék-keletkezés csökkentésével, a természetes és az előállított anyagok visszaforgatására, újrafelhasználására törekedve kell végezni.

Az európai uniós környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási előírások miatt a kérelmezett hulladékok esetén is egyre nagyobb szükség van arra, hogy a hasznosítására megnyugtató megoldások szülessenek.

A folytatni tervezett tevékenység a fenti alapelv érvényesülését szolgálja azzal, hogy a Rendőr-főkapitányság a tevékenységi körében keletkezett hulladékokat a vagyonkezelésében lévő területen biztonsági válaszfal építésének céljából használja fel.

A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

- ALAPAdatok

Költségvetési szerv neve: Vas Megyei Rendőr-főkapitányság (továbbá: Kérelmező)

Székhely: 9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 1/c.

Felelős személy: dr. Tiborcz János r. dandártábornok főkapitány

Statisztikai számjel: 15720096-8424-312-18

Számlavezető: Magyar Államkincstár

Előirányzat felhasználási keretszámla száma: 10047004-01451636

Adóigazgatási szám: 15720096-2-51

KÜJ szám: 100 273 326

A hasznosításra tervezett ingatlan (telephely): Kőszeg, Külterület 083/4 hrsz.

KTJ szám: 102 935 845

EOV Y: 464 419

EOV X: 230 238

- A hulladékgazdálkodási tevékenység bemutatása:

A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag az 5. pontban szereplő hulladékok hasznosításából áll, melynek során a Kérelmező elsősorban a saját tevékenységéből származó, de a hulladéktermelők által átadott használt gumiabroncsokat építi be a lőtéren erre kijelölt helyekre.

Kérelmező a hasznosítási engedélyt egy év érvényességi időtartamra kéri.

- A TERVEZETT KEZELÉSI MŰVELETTEL ÉRINTETT TERÜLET

A hulladékok hasznosítását a Kérelmező a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály illetékességi területén kívánja végezni.

- HulladékgazdálkodásBA VONT HULLADÉKOK

A hasznosításba bevonni tervezett hulladékok, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. VM rendelet szerinti kódszáma, valamint éves mennyisége:

| azonosító kódszáma | A hulladékok megnevezése, típusa | Mennyisége (t/év) | Hasznosítási művelet kódja |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 01 03 | termékként tovább nem használható gumiabroncsok | 13.000 | R5 |
| 19 12 04 | műanyag és gumi a műanyag kivételével | 3.7000 | R5 |

- A hulladékok összetétele:

Különböző típusú használatból kivont, tönkrement, elhasználódott jármű gumiabroncsok.

Gumiabroncs szükséglet számvetése:

Mellékletben („Számvetés és elrendezési vázlat”)

- HASZNOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

A hasznosítási tevékenység nem más, mint a Kérelmező és egyéb hulladékbirtokosok tevékenységéből származó használatból kivont gumiabroncsainak tervezett, szakszerű elhelyezése az adott ingatlanon (lőtéren) a lőállások közötti oldalfalak kialakítása érdekében.

Kettő méter magasságú oldalfalak, két soros kivitelben. A 100 méteres szektorban 2 x 15 méter hosszúságú gumifal. A 20 méteres szektor esetében 1 x 25 méteres gumifal.

A gumioszlopok akáckaróval és homokkal feltöltve, tömörítve kerülnek kiépítésre.

A lőtér területe kerítéssel körbe határolt, zárható kapuval rendelkezik.

A lőtér tervezett használati ideje 100 év.

A beszállított gumiabroncsokat haladéktalanul beépítik.

A Kérelmező hulladék tárolási tevékenységet nem kíván folytatni.

A rendelkezésre álló technikai eszközök:

A Kérelmező a saját tevékenységéből származó használatból kivont gumiabroncsokat saját tulajdonában lévő tehergépjárművel szállítja a telephelyei (Szombathely, Söptei út, KTJ: 100 404 105; Kőszeg külterület 083/4 hrsz., KTJ: 102 935 845) között.

A másoktól (hulladékbirtokosoktól) átvenni tervezett gumiabroncsokat a lőtér területén veszi át hasznosítás céljából.

A gumifalak beépítése kézierővel történik. A homokot homlokrakodó segítségével szállítják a beépítés helyére.

Egyéb környezetvédelmi jellemzők

A település közigazgatási területe a 219/2004. Korm. rendelet 2. sz. melléklet 1. pontja, valamint a 27/2004. KvVM r. alapján a felszín alatti víz szempontjából az érzékeny területek közé tartozik.

A terület nem érint sérülékeny ivóvízbázis védőterületét, védőövezetét, vízfolyás parti sávját, vagy nagyvízi medrét, a csapadékvizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására nem gyakorol hatást.

A tevékenység végzése során felszíni és felszín alatti vizek igénybevétele nem történik

A telephelyen technológiai vízigény nincs. Technológiai szennyvíz nem keletkezik.

Kommunális folyékony hulladékot szerződött partnerrel, mobil WC-k alkalmazásával oldják meg.

A területre lehulló csapadékvíz a területen elszikkad.

A hasznosítási tevékenység a felszíni és a felszín alatti vizeket nagy biztonsággal nem veszélyezteti.

A telephely vélelmezett zajvédelmi hatásterületén zajvédelmi szempontból védendő objektum nem található.

Bejelentés-köteles légszennyező forrást nem üzemeltet.

- Személyi- tárgyi, közegészségügyi feltételek

A hulladékgazdálkodási feladatokat az MKT-Defens Kft. (képviseli Németh Péter) látja el. A vállalkozási szerződés, valamint a végzettséget igazoló iromány másolata a kérelemhez csatolásra került.

Vállalkozási szerződés 1. pontja tartalmazza a környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátását is.

Tárgyi feltételek a 6. számú pontban kerültek kibontásra.

Az üzemorvosi feladatok ellátását a főkapitányság állománytáblájában rendszeresített 3 fő orvos látja el, melyből 1 fő a háziorvosi a teendőkkel is foglalkozik.

A munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos ellátásának megvalósítását munkavédelmi megbízott útján látja el.

- A tevékenységgel elérni kívánt célok

Környezetvédelmi cél:

A hulladékok jogszabályban meghatározott módon történő hasznosításával a környezeti elemek terhelésének csökkentése.

Gazdasági cél:

Magyarországon évente mintegy 50 ezer tonna további használatra, illetve "újrafutózásra" már alkalmatlan gumiabroncs keletkezik. Sajnos még ma is előfordul, hogy tulajdonosa az erdőbe, patakpartra vagy a kommunális hulladékba dobja őket, pedig a gumik legfontosabb minőségi jellemzője az ellenálló képesség, s ennek megfelelően a környezetet is rendkívüli mértékben terhelik - nagyon nehezen bomlanak le. Az abroncs egy része a használat során sajnos amúgy is elkerülhetetlenül a környezetbe kerül - az autógumik ugyanis tömegük körülbelül 10%-át veszítik el élettartamuk alatt.

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel olyan környezetipolitika kialakítása, amellyel megvalósul a hulladékok legális módon történő elhelyezése, valamint, ha kis mértékben is de ez által a Kérelmező munkalehetőséget biztosít a térségben a munkavállalók számára is.

- Rendelkezésre álló pénzügyi eszközök

A főkapitányság pénzügyi helyzetére a stabilitás és a rendezett pénzforgalom a jellemző. Rendelkezik a hulladékkezelési tevékenysége során esetlegesen bekövetkező havária események elhárításához szükséges környezetvédelmi felelősség biztosítással. A felelősségbiztosítási kötvény másolatát a melléklethez csatoltuk.

Pénzügyi biztosíték:

A Kérelmező – mint központi költségvetési szerv, valamint nem gazdálkodó szervezet – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 70. § (1) szakasz alapján nem köteles képezni pénzügyi biztosítékot.

- A HAVÁRIA TERV

- Lehetséges vészhelyzetek:

- A hulladék szétszóródása baleset esetén

- Árvíz

- Földrengés

- Villámcsapás

- Szándékos rongálás

- Járművek borulása, ütközése

- Járművek tűzesete

  - Vészhelyzetekkel kapcsolatos szabályok

2.1. Riasztási terv, általános tennivalók vészhelyzet esetén

Ha a rendőrség dolgozója, gépkocsi vezetője, illetve gépkezelője a közúton, vagy munkavégzés során vészhelyzetet észlel, azonnal köteles értesíteni a vállalkozót, és a környezetvédelmi megbízottat. A bekövetkezett vészhelyzet megszüntetésére tett intézkedések irányításáért felelős kárelhárítási vezető a Gazdasági igazgató, annak távolléte esetén a Műszaki Üzemeltetési Csoport vezetője.

Az észlelő személy köteles a vészhelyzetet előidéző tevékenységet leállítani, vagy annak okát megszüntetni, amennyiben ez lehetséges.

Az észlelő személy vészhelyzet esetén köteles értesíteni szolgálati elöljáróját. Az adott szintű szolgálati személy értesíti tűzoltóságot, a mentőket, a területileg illetékes kormányhivatal szakigazgatási szervét (ÁNTSZ, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály). Amennyiben a balesetben a gépjármű rakománya, vagy pl. üzemanyaga élő vízbe kerül a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságot és Vízügyi Hatóságot.

A vészhelyzet esetén az irányításra kijelölt személy úgy ítéli meg, hogy a vészhelyzet miatt egészségre ártalmas anyagok szabadulnak fel vagy juthat ki a környezetbe, úgy köteles a hatóságok figyelmét felhívni ezzel kapcsolatban, hogy a lakosság értesítése megtörténhessen.

A vészhelyzet esetén, miután az illetékes hatóságok a helyszínre érkeztek a parancsnok köteles minden a vészhelyzet megszüntetésével kapcsolatos információt átadni az illetékes hatóságok képviselőjének és az ő utasításuk szerint eljárni, részt venni a vészhelyzet megszüntetésében.

A vészhelyzetet észlelő személy a riasztás után megkezdi, majd az illetékes kárelhárítási vezető által kapott utasítások szerint folytatja, befejezi a kárelhárítást. A havária események bekövetkezése esetén használni kell a gépjárműveken található védőfelszereléseket, láthatósági mellényeket, elakadást jelző háromszöget. A havária esemény bekövetkezése esetén az abban résztvevő személyeknek a havária tervben szereplő utasításokat be kell tartani.

A kárelhárításnál figyelembe kell venni a kigyulladt gépjármű, kiömlött, kiszóródott, stb. anyag fajtáját, és ennek alapján kell végrehajtani a kárelhárítást, szükség esetén igénybe véve a gépjárműveken tárolt mentesítő, felitató anyagokat. A vészhelyzettel érintett terület környezetéből lehetőség szerint el kell távolítani a vészhelyzeteknek kitett további tárgyakat, a közlekedés többi résztvevőjét, valamint meg kell akadályozni, hogy a vészhelyzet a környezetben továbbterjedjen. A vállalkozás többi, nem fuvarozást végző dolgozóját is riasztani kell, szükség esetén őket is be kell vonni a kárelhárítási tevékenységbe.

Szállítani kizárólag az engedélyben szereplő anyagi összetételű szilárd halmazállapotú, az elszóródást kizáró módon csomagolt hulladékot lehet.

Szállításkor ellenőrizni kell a hulladékot, és amennyiben a hulladék veszélyes összetevőt tartalmaz, illetve veszélyes hulladékkal szennyezett, a szállítmány szállítását meg kell tagadni. Rakodás során az esetlegesen előforduló elszóródás esetén a hulladékot azonnal össze kell szedni. Az esetlegesen bekövetkezett, jelentős mértékű szennyeződés tényét jelenteni kell az ügyvezetőnek.

A főkapitány, vagy az általa megbízott személy a rendkívüli eseményt és a tett intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíti, szükség esetén értesíti a hatóságokat.

| A közigazgatási szervek | elérhetőségei |
| --- | --- |
| Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály | 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2 |
|  | Tel.: 06 (94) 506-700 |
|  | Email: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu |
| Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 9700 Szombathely, Ady E. tér 1. 94/ 513-430 vas.mki@katved.gov.hu |

Kapcsolási számok:

Tűzoltóság:					105

Mentők:					104

Központi segélyhívó mobiltelefonról: 	112

Környezetvédelmi megbízott: Németh Péter: +3670/334-9795

- Közlekedési út, kiürítési, menekülési útvonal

Veszély esetén amennyiben a veszély elhárítása, megszüntetése nem lehetséges, a baleset környékét azonnal ki kell üríteni.

A szállítás, anyagmozgatás során az elsődleges havária helyzet a tehergépjárművek balesetéből, borulásából származhat. Az ilyen veszélyhelyzet esetén a kiömlő folyékony szennyeződéseket (olajat, üzemanyagot, hűtőfolyadékot) felitató anyaggal, (ronggyal, homokkal, perlittel) kell felitatni, majd az így keletkezett hulladékot veszélyes hulladékként kell gyűjteni és ártalmatlanításáról ennek megfelelően kell gondoskodni. A veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatos teendőket a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VIII.7.) Kormányrendelet tartalmazza.

A technológiai előírások maradéktalan betartása mellett a végzett hulladékgazdálkodási tevékenység során környezetszennyezés gyakorlatilag nem következhet be.

Szombathely, 2021. augusztus 04.

Németh Péter s.k.

szj. mk. honvéd alezredes

hulladékgazdálkodási szakértő

mérnök kamarai nyt. szám: 18-0669